TUGAS AKHIR – IF184802

RANCANG BANGUN CLUSTER-BASED PROTOKOL UNTUK PENGIRIMAN DATA SECARA ADAPTIF DENGAN PENGATURAN KEKUATAN TRANSMISI DAN MONITORING KETERSEDIAN ENERGI PADA LINGKUNGAN WIRELESS SENSOR NETWORK DENGAN nRF24L01

ZAHRI RUSLI

NRP 05111540000108

Dosen Pembimbing I

Waskhito Wibisono, S.Kom., M.Eng., Ph.D.

Dosen Pembimbing II

Tohari Ahmad, S.Kom., MIT., Ph.D.

DEPARTEMEN INFORMATIKA

Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya 2019

TUGAS AKHIR – IF184802

RANCANG BANGUN CLUSTER-BASED PROTOKOL UNTUK PENGIRIMAN DATA SECARA ADAPTIF DENGAN PENGATURAN KEKUATAN TRANSMISI DAN MONITORING KETERSEDIAN ENERGI PADA LINGKUNGAN WIRELESS SENSOR NETWORK DENGAN nRF24L01

ZAHRI RUSLI

NRP 05111540000108

Dosen Pembimbing I

Waskhito Wibisono, S.Kom., M.Eng., Ph.D.

Dosen Pembimbing II

Tohari Ahmad, S.Kom., MIT., Ph.D.

DEPARTEMEN INFORMATIKA

Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya 2019

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

UNDERGRADUATE THESIS – IF184802

ADAPTIVE ZONING IMPLEMENTATION IN ZONE ROUTING PROTOCOL BASED ON NEIGHBOR NODE DENSITY LEVEL

ZAHRI RUSLI

NRP 05111540000108

# First Advisor

Waskhito Wibisono, S.Kom., M.Eng., Ph.D.

Second Advisor

Tohari Ahmad, S.Kom., MIT., Ph.D.

INFORMATICS DEPARTMENT

Faculty of Information Communication and Technology

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya 2019

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

# LEMBAR PENGESAHAN

RANCANG BANGUN CLUSTER-BASED PROTOKOL UNTUK PENGIRIMAN DATA SECARA ADAPTIF DENGAN PENGATURAN KEKUATAN TRANSMISI DAN MONITORING KETERSEDIAN ENERGI PADA LINGKUNGAN WIRELESS SENSOR NETWORK DENGAN nRF24L01

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Komputer

pada

Bidang Studi Arsitektur Jaringan Komputer

Program Studi S-1 Departemen Informatika

Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh:

ZAHRI RUSLI

NRP: 05111540000108

Disetujui oleh Pembimbing tugas akhir:

- Waskitho Wibisono, S.Kom.,M.Eng.,Ph.D.	..........................

(NIP. 197410222000031001) 		(Pembimbing 1)

- Dr.Eng. Radityo Anggoro, S.Kom., M.Sc.  	..........................

(NIP. 198410162008121002)		 	(Pembimbing 2)

SURABAYA

JUNI, 2019

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

RANCANG BANGUN CLUSTER-BASED PROTOKOL UNTUK PENGIRIMAN DATA SECARA ADAPTIF DENGAN PENGATURAN KEKUATAN TRANSMISI DAN MONITORING KETERSEDIAN ENERGI PADA LINGKUNGAN WIRELESS SENSOR NETWORK DENGAN nRF24L01

| Nama Mahasiswa | : | Zahri Rusli |
| --- | --- | --- |
| NRP | : | 05111540000108 |
| Departemen | : | Informatika FTIK ITS |
| Dosen Pembimbing 1 | : | Waskitho Wibisono, S.Kom., M.Eng., Ph.D. |
| Dosen Pembimbing 2 | : | Tohari Ahmad S.Kom., MIT., Ph.D. |

# Abstrak

Mobile Ad Hoc Network (MANET) adalah jaringan nirkabel ad hoc yang melakukan konfigurasi mandiri secara kontinyu dan tidak memiliki infrastruktur yang tetap. Salah satu algoritma routing pada MANET adalah Zone Routing Protocol (ZRP). ZRP merupakan algoritma routing hibrid yang menggabungkan kelebihan dari routing protocol proaktif dan reaktif, yaitu mengurangi control overhead dari routing protocol proaktif dan mengurangi latency dari routing protocol reaktif. Algoritma ZRP membagi node ke dalam zona-zona menggunakan radius yang ditentukan secara manual. Penentuan radius secara manual terbilang kurang fleksibel dan optimal mengingat MANET merupakan jaringan ad hoc yang topologinya berubah-ubah dalam periode tertentu.

Modifikasi akan dilakukan pada konsep penentuan zona, yang semula bersifat statis diubah menjadi adaptif berdasarkan tingkat kepadatan node tetangga pada zona di dalam radius. Hal ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah kepadatan node tetangga dari setiap node. Jika kepadatan node tetangga kurang dari threshold yang ditentukan, maka radius akan bertambah satu. Sebaliknya, jika kepadatan node tetangga melebihi threshold yang ditentukan, maka radius akan berkurang satu.

Hasil dari implementasi menggunakan skenario simulasi NS-2 berupa peningkatan rata-rata Packet Delivery Ratio sebesar 2,21 %, peningkatan rata-rata Routing Overhead sebesar 18,66 %, dan peningkatan rata-rata Delivery Delay sebesar 323 %.

Dari hasil di atas, dapat diketahui bahwa modifikasi zonasi adaptif pada ZRP dapat diimplementasikan dan memengaruhi kinerja algoritma routing ZRP pada lingkungan MANET.

Kata kunci : Kepadatan Node Tetangga, MANET, NS-2, ZRP.

ADAPTIVE ZONING IMPLEMENTATION IN ZONE ROUTING PROTOCOL BASED ON NEIGHBOR NODE DENSITY LEVEL

Student’s Name	: Zahri Rusli

Student’s ID	: 05111540000108

Department	: Informatika FTIK-ITS

First Advisor	: Waskitho Wibisono, S.Kom., M.Eng., Ph.D.

Second Advisor	: Tohari Ahmad, S.Kom., MIT., Ph.D.

# Abstract

Mobile Ad Hoc Network (MANET) is an ad hoc wireless network that performs continuous self-configuration and does not have a fixed infrastructure. One of the routing algorithms in MANET is Zone Routing Protocol (ZRP). ZRP is a hybrid routing algorithm that combines the advantages of proactive and reactive routing protocols, which reduces the control overhead of proactive routing protocols and reduces the latency of reactive routing protocols [4]. The ZRP algorithm divides nodes into zones using a manually determined radius. Manually determining radius is less flexible and optimal considering MANET is an Ad Hoc network whose topology changes over a period of time.

Modifications will be made to the concept of zone determination, which was originally statically converted to adaptive based on the density of neighboring nodes in the zone within the radius. This is done by calculating the density of neighboring nodes from each node. If the density of neighboring nodes is less than the specified threshold, then the radius will increase by one. Conversely, if the density of neighboring nodes exceeds the specified threshold, then the radius will decrease by one.

The results of the implementation using the NS-2 simulation scenario in the form of an increase in the average Packet Delivery Ratio of 2,21%, an increase in the Routing Overhead average of 18,66%, and an increase in the average Delivery Delay of 323%.

From the results above, it can be seen that modification of adaptive zoning in ZRP can be implemented and affect the performance of the ZRP routing algorithm in the MANET environment.

Keyword: Density of Neighbor Node, MANET, NS-2, ZRP.

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa atas segala karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul

“RANCANG BANGUN CLUSTER-BASED PROTOKOL UNTUK PENGIRIMAN DATA SECARA ADAPTIF DENGAN PENGATURAN KEKUATAN TRANSMISI DAN MONITORING KETERSEDIAN ENERGI PADA LINGKUNGAN WIRELESS SENSOR NETWORK DENGAN nRF24L01”.

Harapan dari penulis, semoga apa yang tertulis di dalam buku tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan saat ini dan ke depannya, serta dapat memberikan kontribusi yang nyata.

Dalam pelaksanaan dan pembuatan tugas akhir ini tentunya sangat banyak bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak, tanpa mengurangi rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing penulis selama hidup.

- Keluarga penulis (Ayah, Ibu, Mbak Fina, Ifa, Gifar, Yusuf, dan keluarga penulis yang lain) yang selalu memberikan dukungan baik berupa doa, moral, dan material yang tak terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

- Bapak Ir. F.X. Arunanto, M.Sc. dan Bapak Dr.Eng. Radityo Anggoro, S.Kom., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah membimbing, memberikan nasihat, dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

- Bapak Dr.Eng. Darlis Herumurti, S.Kom., M.Kom. selaku kepala Departemen Informatika ITS.

- Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya selama penulis berkuliah di Informatika ITS.

- Teman-teman penulis DaPur Emak Pede (Nahda Fauziyah Zahrah, Purina Qurota Ayunin, dan Anisah Putri Diana) yang selalu memberikan semangat secara tidak langsung kepada penulis, selalu memberikan hiburan, selalu menemani hari-hari penulis saat senang maupun susah, dan juga menjadi keluarga baru penulis saat berkuliah di Departemen Informatika ITS.

- Teman-teman KP PLN Hero, Purina, Huda, dan Eritha yang telah menemani kerja praktik penulis dan mau mem-back up penulis dikala sakit.

- Teman-teman penulis Ronald, Rezky, Ufa dan lain-lain yang telah mewarnai kehidupan penulis.

- Teman-teman dari keluarga besar Laboratorium NCC (Hero, Sisil, Yoga, Dely, Zulfa, Ubut, Zayn, Ical, Azki, Nuza, Akmal, Siraj, Adin, Wasil) yang telah menemani, memberi semangat, doa, serta hiburan dikala penulis sedang jenuh saat pengerjaan tugas akhir ini.

- Teman-teman dari Kabinet Semangat Berpadu BEM FTIK periode 2017/2018 yang telah mewarnai hari-hari penulis dan mengajarkan makna ikhlas dan sabar, yang sudah berjuang bersama penulis selama kurang lebih satu setengah tahun, yang terkadang membuat penulis kesal namun tidak apa-apa.

- Teman-teman EA Bahagia BEM FTIf Presisi Bermanfaat yang telah menjadi teman organisasi penulis, menambah rumah baru bagi penulis.

- Teman-teman Hublu Inspirasi HMTC Inspirasi yang telah menjadi teman berhimpun penulis.

- Teman-teman Pemandu Phoenix yang telah menjadi rekan mandu penulis selama berkiprah di kepemanduan fakultas.

- Teman-teman Saman TC yang telah memberikan hiburan, mengajarkan penulis menari saman, dan menjadikan penulis lebih bijak dalam menghadapi adik tingkat.

- Teman-teman SSL yang telah menjadikan Minggu pagi penulis lebih bermanfaat.

- Teman-teman pejuang SW 119 yang selalu memberikan informasi penting dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir.

- Teman-teman angkatan 2015 (Masamalas) yang sudah menjadi saksi hidup perjalanan karir penulis selama berkuliah di Informatika ITS.

- Untuk orang-orang yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis dan pembaca buku tugas akhir ini.

Penulis telah berusaha sebaik-baiknya dalam menyusun tugas akhir ini. Namun, penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan maupun kelalaian yang telah penulis lakukan. Kritik dan saran yang membangun dapat disampaikan sebagai bahan perbaikan selanjutnya. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan, jangan menyerah, karena Allah masih ingin melihat kita berjuang. Semoga kita semua selalu diberi kebahagiaan lahir dan batin dan kesuksesan dunia akhirat. Aamiin.

Surabaya, 14 Januari 2019

Hania Maghfira

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

# DAFTAR ISI

Abstrak	vii

Abstract	ix

KATA PENGANTAR	xi

DAFTAR ISI	xv

DAFTAR GAMBAR	xix

DAFTAR TABEL	xxi

KODE SUMBER	xxiii

BAB I  PENDAHULUAN	1

1.1	Latar Belakang	1

1.2	Rumusan Masalah	2

1.3	Batasan Permasalahan	2

1.4	Tujuan	2

1.5	Manfaat	2

1.6	Metodologi	3

1.6.1	Penyusunan Proposal Tugas Akhir	3

1.6.2	Studi Literatur	3

1.6.3	Implementasi Sistem	3

1.6.4	Pengujian dan Evaluasi	3

1.6.5	Penyusunan Buku	4

1.7	Sistematika Penulisan Laporan	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7

2.1	MANET	7

2.2	Zone Routing Protocol (ZRP)	8

2.3	Network Simulator 2 (NS-2)	10

2.3.1	Instalasi	11

2.3.2	Trace File	14

2.4	AWK	15

BAB III PERANCANGAN	17

3.1	Deskripsi Umum	17

3.2	Daftar Istilah	18

3.3	Perancangan Skenario Threshold Kepadatan Node Tetangga	20

3.4	Analisis dan Perancangan Modifikasi Routing Protocol ZRP	20

3.4.1	Perancangan Penghitungan Kepadatan Node Tetangga untuk Setiap Radius	20

3.4.2	Perancangan Pemilihan Radius	21

3.5	Perancangan Simulasi pada NS-2	21

3.6	Perancangan Metrik Analisis	22

3.6.1	Packet Delivery Ratio (PDR)	22

3.6.2	Routing Overhead (RO)	23

3.6.3	Delivery Delay (DD)	23

BAB IV IMPLEMENTASI	25

4.1	Lingkungan Pembangunan Sistem	25

4.2	Instalasi Routing Protocol ZRP pada NS-2	25

4.3	Implementasi Modifikasi Routing Protocol ZRP	26

4.3.1	Implementasi Penghitungan Kepadatan Node Tetangga untuk Setiap Radius	27

4.3.2	Implementasi Pemilihan Radius	31

4.4	Implementasi Simulasi pada NS-2	34

4.5	Implementasi Metrik Analisis	43

4.5.1	Implementasi Packet Delivery Ratio	43

4.5.2	Implementasi Routing Overhead	44

4.5.3	Implementasi Delivery Delay	44

BAB V UJI COBA DAN EVALUASI	47

5.1	Lingkungan Uji Coba	47

5.2	Hasil Uji Coba	47

5.2.1	Hasil Pra-Uji Coba Penentuan Threshold	48

5.2.2	Hasil Uji Coba Simulasi NS-2	49

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	55

6.1	Kesimpulan	55

6.2	Saran	55

DAFTAR PUSTAKA	57

LAMPIRAN	59

1.	Kode Konfigurasi Kelas NDPAgent	59

2.	Kode Konfigurasi Kelas IARPAgent	60

3.	Kode Konfigurasi constant.h	61

4.	Kode Fungsi NDPAckTimer::handle(Event* e)	63

5.	Kode Fungsi IARPPeriodicUpdateTimer::handle (Event* e)	65

6.	Kode Konfigurasi Posisi Node pada Simulasi NS-2	68

7.	Kode Skrip AWK Packet Delivery Ratio	70

8.	Kode Skrip AWK Routing Overhead	71

9.	Kode Skrip AWK Delivery Delay	72

BIODATA PENULIS	73

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Contoh Zona Routing Node S dengan Radius 2 [4]	9

Gambar 2.2 Arsitektur ZRP [4]	10

Gambar 3.1 Diagram Rancangan Simulasi ZRP Modifikasi	18

Gambar 3.2 Pseudocode Penghitungan Kepadatan Node Tetangga	21

Gambar 3.3 Pseudocode Penghitungan Radius	21

Gambar 5.1 Grafik Rata-rata Packet Delivery Ratio pada Simulasi NS-2	50

Gambar 5.2 Grafik Rata-rata Routing Overhead pada Simulasi NS-2	52

Gambar 5.3 Grafik Rata-rata Delivery Delay pada Simulasi NS2	53

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Detail Penjelasan Trace File ZRP	14

Tabel 3.1 Daftar Istilah	19

Tabel 3.2 Parameter Lingkungan Simulasi	22

Tabel 4.1 Tabel Lingkungan Pembangunan Sistem	25

Tabel 5.1 Spesifikasi Perangkat yang Digunakan	47

Tabel 5.2 Hasil Pra-Uji Coba Penentuan Threshold	49

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

# KODE SUMBER

Kode Sumber 4.1 Modifikasi Fungsi print_tables dalam Kelas NDPAgent	27

Kode Sumber 4.2 Menghitung Node di dalam IARP	28

Kode Sumber 4.3 Inisialisasi Fungsi print_tables dalam Kelas NDPAgent	29

Kode Sumber 4.4 Inisialisasi Fungsi count_node_in_rad	29

Kode Sumber 4.5 Modifikasi Dokumen constant.h	29

Kode Sumber 4.6 Memanggil Fungsi print_tables dalam Kelas NDPAckTimer	30

Kode Sumber 4.7 Memanggil Fungsi count_node_in_rad dalam Kelas IARPPeriodicUpdateTimer	31

Kode Sumber 4.8 Pemilihan Radius dalam Kelas NDPAckTimer	32

Kode Sumber 4.9 Pemilihan Radius dalam Kelas IARPPeriodicTimer	33

Kode Sumber 4.10 Pengaturan Parameter Lingkungan Simulasi	34

Kode Sumber 4.11 Pengaturan Inisialisasi NS-2	35

Kode Sumber 4.12 Pengaturan Konfigurasi Parameter Node	36

Kode Sumber 4.13 Posisi Statis Node Sumber dan Node Tujuan	37

Kode Sumber 4.14 Posisi Acak Node Intermediate	38

Kode Sumber 4.15 Pemberian Label dan Warna pada Node	39

Kode Sumber 4.16 Konfigurasi Pergerakan Node	40

Kode Sumber 4.17 Konfigurasi Koneksi Simulasi	41

Kode Sumber 4.18 Konfigurasi Menyimpan Hasil Simulasi	41

Kode Sumber 4.19 Konfigurasi Mengakhiri Simulasi	42

Kode Sumber 4.20 Perintah Menjalankan Simulasi TCL	42

Kode Sumber 4.21 Pseudocode Menghitung PDR	43

Kode Sumber 4.22 Pseudocode Menghitung RO	44

Kode Sumber 4.23 Pseudocode Menghitung Delivery Delay	45

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

# BAB I 
PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini teleh berkembang dengan sangat pesat, salah satunya dibidang Wireless Sensor Network (WSN). WSN adalah sebuah jaringan yang terdiri dari node-node yang didistribusikan baik secara strategi maupun secara acak yang bertujuan untuk mengamati suatu kejadian tertentu. WSN sudah dianggap sebagai salah satu penemuan yang sangat penting karena harganya murah dan handal.

Modul Wireless nRF24L01 adalah sebuah modul komunikasi short range yang memanfaatkan pita gelombang RF 2.4GHz ISM (Industrial, Scientific and Medical) sebagai media komunikasinya. Modul ini menggunakan anatarmuka SPI (Serial Peripheral Interface untuk berkomunikasi dengan mikrokontroler sehingga modul dapat digunakan dengan mikrokontroler manapun yang mendukung SPI. Modul nRF24L01 menggunakan daya sangat rendah sehingga cocok digunakan pada node-node dalam jaringan sensor yang biasanya ditenagai daya baterai yang terbatas.

Pada jaringan sensor yang akan dibuat, diharapkan semua node dapat mengirimkan data ke sebuah server atau coordinator. Namun, apabila semua node mengirmkan langsung ke server atau coordinator, maka penggunaan energi dalam jaringan akan menjadi boros dikarenakan semua node akan menggunakan kekuatan transmisi tinggi untuk mengirim data ke server atau coordinator. Sehingga, perlu adanya node yang menjadi Cluster Head dalam jaringan untuk mengumpulkan data dari node lain sebelum mengirimkannya ke server atau coordinator, sehingga cukup satu node yang menggunakan kekuatan transmisi tinggi. Namun, node yang menjadi cluster head akan cepat kehabisan energi yang mengakibatkan energi dalam jaringan menjadi tidak seimbang. Maka diperlukan sebuah metoda pemilihan cluster head yang efisian untuk menangani permasalahan tersebut.

## Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam tugas akhir ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

- Bagaimana mengatur kekuatan transmisi cluster member dan cluster head secara adaptive berdasarkan ketersedian energi pada node?

- Bagaimana melakukan monitoring terhadap perubahan energi pada masing-masing node?

- Bagaimana menantukan time slot untuk penjadwalan transmisi tiap node dalam satu cluster?

## Batasan Permasalahan

Berdasarkan masalah yang diuraikan oleh penulis, maka batasan masalah pada tugas akhir ini adalah:

  - Menggunakan platform  arduino sebagai mikrokontroller

  - Menggunakan modul nRF24L01 sebagai media transmisi data antar  node pada jaringan sensor

  - Menggunakan Sensor INA219 sebagai sensor untuk menguku jumlah energi yang terdapat pada masing-masing node.

  - Menggunakan baterai sebagai sumber energi pada setiap node

## Tujuan

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- Membangun sebuah jaringan sensor nirkabel yang dapat berkoordinasi secara adaptive dan dinamis dalam pemilohan cluster head yang daoat menyeimbangkan penggunaan energi dalam jaringan tersebut.

- Melakukan monitoring terhadap perubahan energi pada masing-masing node.

## Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari pengerjaan tugas akhir ini adalah menghasilkan sebuah jaringan sensor nirkabel yang dapat berkoordinasi secara adaptive dan dinamis sert memiliki penggunaan energi yang seimbang dan tahan lama.

## Metodologi

Pembuatan tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan metodologi sebagai berikut:

### Penyusunan Proposal Tugas Akhir

Proposal tugas akhir ini berisi gambaran tentang tugas akhir yang akan dibuat. Pendahuluan proposal tugas akhir meliputi hal yang menjadi latar belakang diajukannya usulan tugas akhir, rumusan masalah yang diangkat, batasan masalah yang menjadi konstrain dari tugas akhir, tujuan pembuatan tugas akhir, dan manfaat dari hasil tugas akhir. Di dalam proposal tugas akhir juga dijabarkan mengenai tinjauan pustaka yang menjadi referensi pendukung dalam pembuatan tugas akhir ini. Terdapat pula sub bab jadwal kegiatan yang menjelaskan jadwal pengerjaan tugas akhir.

### Studi Literatur

Studi literatur yang dilakukan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini adalah mengenai Rancang Bangun Cluster-Based Protokol untuk pengiriman data secara adaptif dengan pengaturan kekuatan transmisi dan monitoring ketersedian energy pada lingkungan Wireless Sensor Network dengan Menggunakan nRF2L01. Sehingga, studi literature ini dapat diterapkan pada perancangan jaringan sensor nirkabel yang dapat melakukan pemilihan cluster head secara adaptive dan dinamis.

### Implementasi Sistem

Implementasi merupakan tahap untuk mengimplementasikan  metode-metode yang sudah diajukan pada proposal tugas akhir. Untuk membangun algoritma yang telah dirancang sebelumnya, implementasi dilakukan dengan menggunakan NS-2 sebagai simulator jaringan, bahasa C/C++ sebagai bahasa pemrograman untuk uji coba mengimplementasikan metode yang sudah diajukan.

### Pengujian dan Evaluasi

Pengujian dan evaluasi dari hasil Tugas Akhir ini akan diujicobakan dengan membangun jaringan sensor nirkabel menggunakan modul wireless nRF2L01 yang berlokasi di Departement Informatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

### Penyusunan Buku

Pada tahap ini dilakukan penyusunan buku sebagai dokumentasi dari pelaksanaan tugas akhir yang mencakup seluruh konsep, teori, implementasi, serta hasil yang telah dikerjakan.

## Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut:

    - Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan permasalahan, tujuan, manfaat, metodologi, dan sistematika penulisan dari pembuatan tugas akhir.

    - Bab II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi kajian teori atau penjelasan dari metode, algoritma, library, dan tools yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini. Kajian teori yang dimaksud berisi tentang penjelasan singkat mengenai Mobile Ad Hoc Network (MANET), Zone Routing Protocol (ZRP), Network Simulator 2 (NS-2), dan AWK.

    - Bab III. Perancangan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras

Bab ini berisi pembahasan mengenai desain dari jaringan sensor nirkable yang akan dibuat, meliputi arsitektur dann proses perangkat lunak dan perangkat keras.

    - Bab IV. Implementasi

Bab ini menjelaskan implementasi dari desain dari jaringan yang akan dilakukan pada tahan desain, meliputi potongan pseudocode yang terdapat dalam perangkat ludan dan perangkat keras yang digunakan.

    - Bab V. Pengujian dan Evaluasi

Bab ini berisi hasil uji coba dan evaluasi dari implementasi jaringan sensor nirkabel yang dibuat dengan melihat keluaran yang dihasilkan, analisa dan eveluasi untuk mengatahui kemampuan jaringan dan penggunaan energy pada jaringan sensor nirkabel.

    - Bab VI. Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab yang menyampaikan kesimpulan dari hasil uji coba yang dilakukan, masalah-masalah yang dialami pada proses pengerjaan tugas akhir, dan saran untuk pengembangan tugas akhir ke depannya.

    - Daftar Pustaka

Bab ini berisi daftar pustaka yang dijadikan literatur dalam tugas akhir.

    - Lampiran

Dalam lampiran terdapat kode sumber program secara keseluruhan.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

# BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pembahasan mengenai teori-teori dasar atau penjelasan dari metode dan alat yang digunakan dalam tugas akhir. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum terhadap program yang dibuat dan berguna sebagai penunjang dalam pengembangan riset yang berkaitan.

## Wireless Communication

Wireless Communication atau Komunikasi nirkabel merupakan komunikasi terjadi antara dua devices yang di sebut transmitter dan receiver tanpa menggunakan perantara kabel.[1]

Transmiter pada komunikasi nirkabel memiliki fungsi sebagai pengirim pesan informasi sedangkan receiver berfungsi sebagai penerima pesan informasi. Transmiter dan receiver pada perangkat wireless umumnya sudah terintegrasi menjadi satu perangkat. Sehingga dalam satu perangkat tersebut bisa berperan sebagai transmitter dan receiver.[1]

Komunikasi nirkabel memiliki beberapa kelebihan yaitu penghematan dari sisi perangkat keras (hardware). Hal ini disebabkan karena komunikasi nirkabel tidak memerlukan kabel ketika berkomunikasi sehingga dapat menghemat biaya komunikasi kabel. Selain itu komunikasi nirkabel juga memiliki skalabilitas yang tinggi. Setiap devices yang ingin berkomunikasi dengan device yang lain tidak memerlukan instalasi atau persiapan hardware yang banyak seperti kabel dan alokasi port.[1]

Walaupun komunikasi nirkabel mempunnyai kelebihan dari sisi hardware dan kemudahan akses, komunikasi nirkabel lemah terhadap intervensi dari gangguan external. Gangguan external bisa seperti radiasi atau juga transmisi dari alat nirkabel lainnya. Selain itu untuk melayani banyak client jaringan nirkabel tidak bisa menerima seluruh transmisi dalam 1 waktu, sehingga dibutuhkan sebuah penjadwalan transmisi agar tidak terjadi tabrakan transmisi.

## Wireless Sensor Network

Wireless sensor network (WSN) merupakan sekumpulan dari beberapa device kecil yang dilengkapi dengan sensing yang terintegrasi dan kemampuan komunikasi nirkabel, yang diharapkan dapat digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi. Sensor ini dioperasikan dengan daya baterai dan energinya tidak selalu diperbaharui karena masalah biaya, lingkungan dan bentuknya.[3]

Energi dalam WSN nodes digunakan pada CPU, sensor, dan radio yang dimana merupakan mengomsumsi energi terbanyak. Untuk mengoptimalkan penggunaan energi, identifikasi source yang paling besar menghabiskan energy dalam komunikasi sangatlah penting, seperti collision, overhearing, control packet overhead, dan idle listening. Salah satu tantangan untuk mencapai teknologi potensial ini yaitu dengan manajemen konsumsi energi yang efektif dalam device ini untuk memaksimalkan lifespan sebuah node dan akhirnya lifespan jaringan pada saat yang sama juga cukup memelihara kualitas dan kuantitas service. [3]

## Clustering Jaringan Sensor Nirkabel

Jaringan sensor nirkabel biasanya terdiri dari banyak node bisa mencapai puluhan bahkan ratusan node. Node-node ini dapat memperluas jangkuan sink dalam melakukan sensing, karena node yang berada diluar jangkauan dapat membantu memberi data dengan melakukan multihop ke node lainnya sampai kepada sink.[4]

Melakukan multihop atau tranmisi jauh secara masive tanpa adanya organisasi tertentu akan menguras energi sangat besar yang malah membuat lifespan dari pada jaringan sensor terlalu pendek karena pemakaian energi yang tidak efisien. Karena itu jaringan sensor nirkabel dilakukan clustering dimana membagi node menjadi beberapa kelompok kecil. Di dalam cluster terdapat sebuah node yang menjadi komando node lain yang ada di dalam cluster yang disebut cluster head. Cluster head berfungsi dalam mengatur cluster node dari penjadwalan transmisi maupun sampai menjadi hop ke sink. Namun ada kalanya cluster head kehabisan daya atau kehilangan fungsi sehingga dapat mengancam keseluruhan sistem, maka sangat penting untuk melakukan rotasi cluster head agar terhindar dari mati nya jaringan sensor nirkabel.[4]

## Cluster Head

Dalam jaringan sensor nirkabel terdapat node yang nantinya akan menjadi cluster head yang bertugas untuk mengumpulkan data dari node-node yang tergabung dan kemudian mengirimkannya ke node server / coordinator. Cluster head akan dipilih dan diganti di setiap putaran untuk meratakan penggunaan energi.[4]

Cluster Head juga bertugas menjadi komando dalam clsunter node. Cluster head juga mengatur penjadwalan transmisi setiap node untuk menghindari tubrukan transmisi yang berujung packet lost. Karena fungsinya yang vital cluster head harus awas terhadap penurunan energi yang telah digunakan. Saat penurunan energi melewati batas cluster head akan memberi instruksi kepada cluster node untuk mengganti cluster head dengan yang baru dari node lain.

## Modul nRF24L01

Modul Wireless nRF24L01 adalah modul komunikasi jarak jauh yang memanfaatkan pita gelombang RF (Radio Frequency) 2.4GHz ISM (Industrial, Scientific and Medical) yang didesain untuk jaringan nirkabel yang membutuhkan penggunaan daya sangat rendah. Modul ini berupa sebuah chip transreceiver tunggal yang memiliki baseband logic Enhanced Shockburst. Modul ini cocok digunakan dengan Microcontroller Arduino. [2]

Modul nRF24l01 dapat bekerja sebagai transmitter dan juga sebagai receiver. Namun nRF tidak ias menjadi transmitter dan receiver dalam waktu yang bersamaan. Perlu adanya pergantian mode bila membutuhkan komunikasi dua arah antar node nRF. Selain itu melakukan pergantian mode dengan timing yang pas diperlukan karena paket yang dating akan drop bila modul dalam mode transmisi saat bersamaan.

Diluar dari kelemahan tersebut medul nRF24L01 memiliki kelebihan dalam kehandalan. Portabilitas, dan pemakaian daya. Pemakaian daya yang rendah dan dimensi yang kecil membuat modul ini banyak dipakai dalam biadang yang memerlukan komunikasi nirkabel tidak terkecuali jaringan sensor nirkabel.

Gambar 2.1: Modul nRf24L01l

## Serial Peripheral Interface (SPI)

Serial peripheral Interface merupakan merupakan komunikasi seri synchronous yang berarti harus menggunakan clock yang sama untuk mengsinkronisasi deteksi bit pada receiver. Biasanya hanya digunakan untuk komunikasi jarak pendek dengan mikrokontroler lain yang terletak pada papan rangkaian yang sama. Bus SPI dikembangkan untuk menyediakan komunikasi dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan pin mikrokontroler yang sedikit.

SPI melibatkan master dan slave. Keduanya mengirimkan dan menerima data secara terus menurus, namun master bertanggung jawab untuk menyediakan sinyal clock untuk transfer data. Gambar 2.2 menunjukkan komunikasi antara master dan slave pada komunikasi SPI. Master menyediakan clock dan data 8bit pada pin master-out-slave-in (MOSI) dimana data tersebut ditransfer satu bit per pulsa clock menuju pin MOSI pada slave. Delapan bit data juga diberikan dari slave ke master melalui pin master-in-slave-out menuju pin MISO pada master. Biasanya pin 𝑆𝑆 (slave select) diberi ground (active low) untuk menjadikannya sebagai slave.

Gambar 2.2 Skema Komunikasi SPI

## Arduino

Arduino adalah sebuah hardware dan software open source yang mendesain single-board microcontroller dan kit mikrokontroler untuk membangun alat digital yang bisa merasakan lingkungan dan mengontrol objek fisik maupun digital. Produk Arduino didistribusikan secara open source dan dilisensikan dibawah GNU Lesser General Public License (LGPL) atau GNU General Public License (GPL), membuat produk Arduino dapat didistribusikan oleh siapapun tanpa harus membayar lisensi maupun royalti. [5]

Board arduino menggunakan banyak jenis mikroprosesor dan mikrokontroler. Board Arduino dilengkapi dengan set pin input/output (I/O) digital dan analog yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan board lainnya atau modul expansi yang terdapat di pasaran. Board Arduino mempunyai antarmuka komunikasi serial, termasuk Universal Serial Bus (USB) yang digunakan untuk memprogram mikrokontroler Arduino melalui komputer. Mikrokontroler Arduino secara kusus diprogram menggunakan dialek dan fitur bahasa C dan C++. Tidak seperti board atau mikrokontroler pada umumnya yang menggunakan compiler toolchains tradisional untuk kompilasi program, Arduino memiliki Integrated Development Environment (IDE) sendiri dalam kompilasi maupun penulisa progrma pada board. [5]

Gambar 2.3: Arduino Uno R3

## Arduino IDE

Arduino IDE merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan sebagai tempat untuk menulis logika-logika dari suatu skema rangkaian yang terhubung dengan board Arduino. Arduino IDE dibangun dengan bahasa pemrograman Java dan bersifat cross-platform. Barisan kode dalam Arduino IDE ditulis mengikuti aturan dari C/C++ dan baris kode ini disebut dengan istilah sketch.

Arduino IDE dipakai karena memiliki kompatibilitas baik dengan semua perangkat Arduino. Arduino IDE mempunyai fitur deteksi otomatis bila ada Arduino yang dihubungkan ke komputer. Untuk melakukan debugging Arduino IDE memiliki fitur serial monitor untuk komunikasi dengan Arduino.

Gambar 2.4 Arduino IDE

## Sensor INA219

Sensor INA219 adalah sensor yang di gunakan untuk mengukur tegangan dan arus DC pada arduino, Modul sensor ini merupakan modul yang didukung dengan kemampuan ukur yang mampu mengukur sumber beban yang sampai 26 Vdc dan arus 3,2 Ampere, modul ini juga dapat mengukur tegangan lewat komunikasi 12C dengan tingkat presisi 1%.

Gambar 2.5 Module Sensor INA219

## PlatformIO

PlatformIO adalah toolchain yang digunakan untuk kompilasi program mikrontroler. PlatformIO bersifat open-source dan mendukung banyak platform sehingga dapat dijalankan dimanapun. PlatformIO sudah dilengkapi toolchains, debugger, framework sehingga memudahkan developer dalam mengembangkan embedded device.

PlatformIO bisa digunakan melalui command line interface. PlatformIO mendukung lebih dari 200 jenis mikrokontroler yang terhubung dengan repositori yang membuat toolchain mudah untuk didapatkan dan up to date. Selain itu PlatformIO mendukung multi upload dimana kita bisa upload program ke banyak board sekaligus sehingga sangat cocok digunakan untuk memprogram device jaringan sensor nirkabel.

# BAB III
PERANCANGAN

Perancangan merupakan bagian penting dalam pembuatan perangkat lunak dan perangkat keras yang berupa perencanaan secara teknis dari sistem jaringan yang dibuat. Pada Bab ini akan dibahas mengenai perancangan dan implementasi rancang bangun cluster-based protocol untuk pengiriman data secara adaptif dengan pengaturan kekuatam transmisi dan monitoring ketersedian energi pada jaringan sensor nirkabel yang dibangun menggunakan Arduino sebagai nodenya, Menggunakan modul Wireless nRF24L01 untuk berkomunikasi antar node dan menggunakan sensor INA219 untuk melakukan monitoring terhadap energi.

## Deskripsi Umum

Pada tugas akhir ini akan dibuat sebuah implementasi wireless sensor network menggunakan mikrokontroler Arduino. Setiap node masing-masing berisi modul nRF24L01 sebagai media transmisi dan modul INA219 sebagai media untuk melakukan monitoring energi pada setiap node.

Pada wireless sensor network yang akan dibuat terdiri dari 6 node. Satu node akan berperan manjadi server/coordinator yang berfungsi sebagai penerima data dari node cluster, sementara 5 node lainnya akan menjadi cluster node, Node coordinator akan terhubung dengan computer dan mendapat daya tetap dari computer, sedangkan node cluster menggunakan batrai sebagai penyuplai daya yang digunakan.

Dari ke 5 buah cluster node akan di pilih satu buah node secara bergantian untuk menjadi cluster head yang berfungsi untuk mengumpulkan data dari node cluster kemudian mengirimkan data langsung ke server. Cluster head dipilih secara bergantian setiap beberapa menit menggunakan parameter sisa energi yang tersisa pada batrai setiap node untuk menentukan siapa yang layak untuk menjadi cluster head.

## Daftar Istilah

Daftar istilah yang sering digunakan pada buku tugas akhir ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Daftar Istilah

| No. | Istilah | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mobile Adhoc Network (MANET) | Mobile Ad Hoc Network (MANET) merupakan jaringan nirkabel ad hoc yang melakukan konfigurasi mandiri secara kontinyu dan tidak memiliki infrastruktur yang tetap. |
| 2 | Zone Routing Protocol (ZRP) | Zone Routing Protocol (ZRP) merupakan salah satu algoritma routing hibrid yang menggunakan parameter berupa routing zona dan menggabungkan kelebihan dari routing protocol proaktif dan reaktif. |
| 3 | Network Simulator 2 (NS-2) | NS-2 merupakan alat bantu simulasi berbasis aktivitas pada penelitian jaringan kabel maupun nirkabel. |
| 4 | Packet Delivery Ratio (PDR) | PDR merupakan teknik penghitungan perbandingan jumlah paket yang diterima oleh node tujuan dengan jumlah paket yang dikirim oleh node sumber. |
| 5 | Routing Overhead (RO) | RO merupakan teknik penghitungan jumlah routing paket kontrol yang ditransmisikan ke node tujuan selama simulasi terjadi. |
| 6 | Delivery Delay (DD) | DD merupakan teknik penghitungan waktu yang diperlukan mulai dari paket dikirimkan oleh node sumber sampai paket data tersebut berhasil diterima node tujuan. |
| 7 | Threshold | Batas nilai yang dijadikan sebagai acuan. |
| 8 | Node tetangga | Node di sekitar node sumber yang berada di dalam zona IntrA-zone Routing Protocol (IARP). |
| 9 | Kepadatan Node Tetangga | Perbandingan jumlah node tetangga dengan jumlah seluruh node. |

## Arsitektur Sistem

Pada sub bab ini akan di jelaskan mengenai arsitektur umum jaringan sensor nirkabel yang akan dibangun. Sistem ini terdiri dari 6 node yang terdiri dari 1 node sebagai coordinator/server dan 5 node lain sebagai cluster node, setiap node menggunakan mikrocontroler Arduino, modul nRF24L01 yang menggunakan SPI sebagai interface komunikasi dengan Arduino dan menggunakan modul INA219 sebagai Sensor untuk melakukan monitoring terhadap penggunaan batrai yang ditunjukan pada gambar 3.1

Gambar 3.1 Arduino dan nRF24L01

Setiap cluster node akan diimplementasikan pemilihan cluster head sehingga setiap node dapat bergantian menjadi cluster head. Selanjutnya cluster node dan coordinator ditempatkan terpisah dengan jarak minimun 50 meter. Setelah cluster hidup setiap node cluster akan menyamakan timer pada jaringan sensor nirkbel dan kemudian menentukan siapa yang layak untuk menjadi cluster head.

Gambar 3.2 Kondisi Awal Node Cluster

Pada Kondisi awal node 1 akan berperan untuk melakukan reset timer agar timer pada setiap node sama dengan node lain pada cluster node. Kemudian node 1 menjadi cluster head untuk yang pertama kali. Pada jaringan sensor nirkabel yang dibuat cluster head akan mengirimkan CH data yang berisikan address cluster head agar setiap node mengetahui alamat cluster head yang terpilih. Selanjutnya node akan mengirimkan data sensing mereka ke cluster head dan untuk node yan tidak menjadi cluster head kekuatan transmisi diturunkan menjadi minimal. Cluster head kemudian berperan untuk melanjutkan pengiriman data yang di terima dari masing masing node untuk diteruskan kepada coordinator/server, untuk cluster head kekuatan transmisi di ubah menjadi maksimal agar mampu mengirimkan data yang diterima ke coordinator/server. Selanjutnya cluster head akan dipilih berdasarkan energi yang tersisa pada batrai.

Gambar 3.3 Kondisi cluster node ketika cluster head sudah di tentukan

Gambar 3.4 Kondisi cluster node ketika broadceast sisa energi pada batrai untuk penentuan cluster head

Cluseter node pada saat tidak melakukan transmisi akan listening kemungkinan adanya pesan untuk pergantian cluster head yang di kirimkan oleh cluster head. Pesan pergantian cluster head menginstruksikan cluster node untuk berhenti melakukan tranmsi kepada cluster head yang sebelumnya, kemudian melakukan broadcast sisa energi yang terdapat pada batrai ke semua cluster node dan kemudian menentukan siapa yang layak untuk menjadi cluster head. Seperti yang di gambarkan pada gambar 3.4

- Start - Arduino Timer start - If(reset time =0) - If(nodeId=1) - Broadcast reset_time and set node 1 as cluste_head - Else - Listen reset_time message set node 1 as cluste_head - Else - If(cluster_headID > 0) - If(cluster_head) - Listening message from node_cluster and send to coordinator and send change_ch - Else - Send data to cluster_head - Else - Broadcast current_energy to select new cluster head

Gambar 3.5 Pseudocode Penentuan cluster head

Dari Pseudocode pada gambar 3.5 dijelaskan saat di awal berjalannya jaringan sensor nirkabel masing-masing node menjalankan fungsi timer yang kemudian timer tersebut di reset menggunakan pesan reset time yang di kirimkan oleh node 1, reset time bertujuan agar timer pada semua node pada cluster node berjalan bersamaan, Setelah Timer di reset node 1 akan menjadi cluster head yang pertama dan menerima data dari node lain sampai dia mengirimkan pesan untuk pergantian cluster head. Saat itu semua node menjadi node biasa semua dan akan saling broadcast sisa energi yang di miliki masing-masing node untuk pemilihan cluster head berikutnya, agar lebih jelas bias juga di lihat pada flowchart di gambar 3.6

Gambar 3.6 Flowchart Jaringan sensor nirkabel pemilihan cluster head dan pengiriman data pada setiap node

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

# BAB IV
IMPLEMENTASI

Bab ini membahas mengenai implementasi sistem yang dilakukan berdasarkan rancangan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Implementasi berupa kode sumber untuk membangun program,spesifikasi hardwere. Implementasi yang dijelaskan dibagi menjadi lingkungan Implementasi perangkat keras dan lingkungan implementasi perangkat lunat pembangunan  sistem.

## Lingkungan Implementasi

Lingkungan Implementasi merupakan lingkungan dimana sistem akan dibangun. Lingkungan implementasi dibagi menjadi Lingkungan Implementasi Perangkat keras dan Lingkungan Implementasi Perangkat Lunak.

### Lingkungan Implementasi Perangkat Keras

Pada bagian ini dijelaskan perangkat keras yang digunakan untuk membangun sistem. Lingkungan implementasi perangkat keras yang akan dibangun secara lebih rinci dijelaskan pada Tabel 4.1dibawah ini.

Table 4.1 :Lingkungan Implementasi Perangkat Keras

| Perangkat | Detail |
| --- | --- |
| Perangkat Mikrokontroler | Mikrokontroler: - Atmega 328 Model: - Arduino UNO R3 Tegangan: - 5 – 12 V Memory Flash: - 32 KB SRAM: - 2KB |
| Perangkat Wireless Transceiver | Model: - nRF24L01+SingleChip2.4GHz Transceiver Manufaktur: - Nordic Semiconductor Tegangan: - 1.9-3.6V Frekuensi: - 2.4GHzISMBand Interface: - SPI Ukuran: - 20-pin4x4QFNPackage |
| Perangkat Monitoring Energy | Model: - INA219 Manufaktur: - Adafruit Maximun Ratings: - VIN 0-26 V - Vcc 3.0 – 5.5 V - Imax 3.2 A Accuracy: - 2%(measured) Ukuran: - 25 x 22mm (1.0 x 0.87″) |

### Lingkungan Implementasi Perangkat Lunak

Pada bagian ini akan dibahas mengenai perangkat lunak apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sitem. Lingkungan implementasi perangkat lunak dari system yang akan dibangun secara lebih lengkap di jelaskan pada table 4.2 di bawah ini.

Table 4.2 Table Lingkungan Implemantasi Perangkat Lunak

| Perangkat Lunak | Detail |
| --- | --- |
| Arduino IDE | Arduino IDE adalah sebuah IDE yang di gunakan untuk melakukan kompilasi terhadapa kode program Bahasa C untuk mikrokontroler Arduino serta digunakan juga untuk mengupload program ke dalam Arduino. Pada Arduino IDE juga bias melihat serial monitoring yang berfungsi untuk melihat hasil dari program yang berjalan pada arduino |
| Visual Studio Code | Visual studio code merupakan text editor yang digunkan untuk melakukan pemograman dan support terhadap IDE PlatformIO |
| PlatformIO | PlatformIO berisi toolchain yang digunakan untuk melakukan kompilasi kode program bahasa C untuk mikrokontroler Arduino dan mikrokontroler lainnya. |
| nRF24 Library | Library yang digunakan agar Arduino dapat berkomunikasi dengan modul nRF24L01. Library ini sudah mencakup fungsi-fungsi yang dibutuhkan seperti pengiriman data, pembacaan transmisi, ACK payloads, dan pengaturan kekuatan transmisi. |
| Adafruit INA219 Library | Library yang digunakan agar Arduino dapat berkomunikasi dengan modul INA219. Library ini sudah mencakup fungsi fungsi yang di butuhkan seperti mendapatkan Bus Voltage, Shunt Voltage dan Arus yang mengalir. |

## Implementasi Cluster Node

Pada umumnya, routing protocol ZRP tidak tersedia pada bawaan instalasi NS-2 versi 2.35 standar. Maka dari itu, perlu dilakukan instalasi patch routing protocol ZRP agar routing protocol ZRP dapat dijalankan pada NS-2. Sebelum melakukan instalasi, pastikan bahwa NS-2 sudah diinstal pada perangkat. Langkah-langkah instalasi routing protocol ZRP adalah sebagai berikut :

- Unduh patch ZRP pada tautan berikut http://bit.ly/PatchZRP-NS235.

- Masuk ke dalam direktori ns-allinone-2.35.

- Salin file patch yang diunduh tadi (file bernama zrp-ns235.patch) ke dalam direktori  ns-allinone-2.35.

- Setelah disalin, jalankan perintah berikut untuk melakukan patch routing protocol ZRP.

patch -p0 < zrp-ns235.patch

- Setelah melakukan patch, lakukan instalasi pada direktori ns-allinone-2.35 menggunakan perintah berikut.

./install

- Atur environment variables pada .bashrc agar NS-2 dapat dijalankan pada semua lingkungan Linux.

## Implementasi Modifikasi Routing Protocol ZRP

Routing protocol ZRP merupakan salah satu routing protocol hibrid yang umum digunakan dalam simulasi MANET. Routing protocol ZRP ini membagi node ke dalam zona-zona menggunakan radius yang ditentukan secara manual. Penentuan radius secara manual terbilang kurang fleksibel mengingat MANET merupakan jaringan ad hoc yang topologinya berubah-ubah dalam periode tertentu.

Pada tugas akhir ini dilakukan modifikasi pada routing protocol ZRP untuk konsep zonasinya, di mana nilai radius akan berubah dinamis berdasarkan tingkat kepadatan node tetangga sesuai dengan threshold yang telah ditentukan. Sehingga, pada tugas akhir ini dapat dilihat performa pada routing protocol ZRP yang telah dimodifikasi.

Implementasi modifikasi routing protocol ZRP ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu

- Implementasi penghitungan kepadatan node tetangga untuk setiap radius, dan

- Implementasi pemilihan radius.

Kode program implementasi routing protocol ZRP pada NS-2 versi 2.35 terletak di dalam direktori ns-2.35/zrp. Pada direktori tersebut terdapat beberapa dokumen seperti constants.h, zrp.cc, zrp.h, dan zrp.o. Pada tugas akhir ini, penulis hanya melakukan modifikasi pada dokumen zrp.cc, zrp.h, dan constants.h untuk menghitung jumlah kepadatan node tetangga dan memilih radius sesuai dengan tingkat kepadatan node tetangganya. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan langkah-langkah dalam mengimplementasikan modifikasi routing protocol ZRP agar radius menjadi adaptif terhadap tingkat kepadatan node tetangga.

### Implementasi Penghitungan Kepadatan Node Tetangga untuk Setiap Radius

Langkah awal yang dilakukan untuk menghitung jumlah kepadatan node tetangga seperti yang telah dirancang pada subbab 3.4.1 adalah dengan menghitung jumlah node tetangga yang berada di dalam zona IARP.

Pada routing protocol ZRP, terdapat fungsi print_tables dalam kelas NDPAgent yang berfungsi untuk mencatat node tetangga yang berjarak satu hop dari node sumber. Pada tugas akhir ini, penulis memodifikasi fungsi tersebut agar bisa mengeluarkan informasi berisi node tetangga yang berjarak satu hop dari node sumber. Potongan kode modifikasi dapat dilihat pada Kode Sumber 4.1.

int NDPAgent::print_tables() {

...

return neighborLst_.numNeighbors_;

}

Kode Sumber 4.1 Modifikasi Fungsi print_tables dalam Kelas NDPAgent

Dalam routing protocol ZRP, terdapat juga kelas IARPAgent yang berisi fungsi-fungsi untuk mengatur proses pada IARP ketika simulasi dijalankan. Pada tugas akhir ini, penulis memanfaatkan kelas tersebut untuk membuat fungsi baru guna menghitung jumlah node yang berada di dalam zona IARP, yang jaraknya lebih dari satu hop dari node sumber. Fungsi tersebut penulis beri nama count_node_in_rad dan diletakkan di dalam dokumen zrp.cc. Potongan kode modifikasi dapat dilihat pada Kode Sumber 4.2.

int IARPAgent::count_node_in_rad(){

InnerRoute *cur = irLst_.head_;

int result = 0;

printf("\nIARP Routes: %d, [ ", agent_->myaddr_);

if(irLst_.numRoutes_ == 0){

printf("EMPTY");

}

for(int i=0; i<irLst_.numRoutes_; i++){

if(cur->numHops_<= agent_->radius_){

printf("(%d:%d), ", cur->addr_, cur->nextHop_);

result++;

}

cur = cur->next_;

}

printf("]");

return result;

}

Kode Sumber 4.2 Menghitung Node di dalam IARP

Setelah melakukan modifikasi pada fungsi print_tables dan membuat fungsi baru, selanjutnya penulis melakukan modifikasi pada kelas NDPAgent dan IARPAgent yang terletak pada dokumen zrp.h. Pada kelas NDPAgent, modifikasi yang dilakukan adalah mengganti tipe data fungsi print_tables menjadi integer. Potongan kode modifikasi dapat dilihat pada Kode Sumber 4.3. Kode selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1.

class NDPAgent{

public:

...

int print_tables();

}

Kode Sumber 4.3 Inisialisasi Fungsi print_tables dalam Kelas NDPAgent

Sedangkan pada kelas IARPAgent, modifikasi yang dilakukan adalah menambah fungsi yang baru dibuat agar fungsi dapat dikenali. Potongan kode modifikasi dapat dilihat pada Kode Sumber 4.4. Kode selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2.

class IARPAgent{

public:

...

int count_node_in_rad();

}

Kode Sumber 4.4 Inisialisasi Fungsi count_node_in_rad

Penulis juga melakukan modifikasi pada dokumen constant.h dengan mengubah nilai DEBUG menjadi 1 agar jumlah node tetangga dapat dikeluarkan pada dokumen lain. Potongan kode modifikasi dapat dilihat pada Kode Sumber 4.5. Kode selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3.

...

#define DEBUG 1

...

Kode Sumber 4.5 Modifikasi Dokumen constant.h

Pada routing protocol ZRP, terdapat kelas NDPAckTimer yang terletak pada dokumen zrp.cc.  Fungsi tersebut digunakan untuk melakukan update node tetangga yang berjarak satu hop dari node sumber secara periodik. Apabila sebuah node tidak menerima ACK dari node tetangga yang berjarak satu hop darinya, maka node tersebut dihapus dari tabel node tetangga dan kelas NDPAckTimer akan memberitahu kelas IARP untuk melakukan update rute. Di dalam fungsi NDPAckTimer, penulis memanggil fungsi print_tables yang telah dimodifikasi dan menyimpannya ke dalam variabel jumlah node tetangga yang berjarak satu hop. Selanjutnya, penulis menambah kode untuk menghitung kepadatan node tetangga, yaitu dengan membagi jumlah node tetangga dengan jumlah seluruh node yang digunakan dalam simulasi. Potongan kode modifikasi untuk menghitung kepadatan node tetangga dapat dilihat pada Kode Sumber 4.6. Kode selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4.

void NDPAckTimer::handle(Event* e){

...

if (agent_->radius_==1) {

int num_neighbor = (agent_-> ndpAgt_) .print_tables();

float density = (float)num_neighbor / jumlah_node_simulasi;

}

}

Kode Sumber 4.6 Memanggil Fungsi print_tables dalam Kelas NDPAckTimer

Pada routing protocol ZRP, terdapat juga kelas IARPPeriodicUpdateTimer yang terletak pada dokumen zrp.cc.  Fungsi tersebut digunakan untuk melakukan update IARP secara periodik. Di dalam fungsi ini, penulis memanggil fungsi yang telah dibuat dan menyimpannya ke dalam variabel jumlah node tetangga. Selanjutnya, penulis juga menambah kode untuk menghitung kepadatan node tetangga, yaitu dengan membagi jumlah node tetangga dengan jumlah seluruh node yang digunakan dalam simulasi. Potongan kode modifikasi untuk menghitung kepadatan node tetangga dapat dilihat pada Kode Sumber 4.7. Kode selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5.

void IARPPeriodicUpdateTimer::handle(Event* e){

...

int node_in_rad = (agent_-> iarpAgt_) .count_node_in_rad()-1;

float kepadatan = (float)node_in_rad / jumlah_node_simulasi;

...

}

Kode Sumber 4.7 Memanggil Fungsi count_node_in_rad dalam Kelas IARPPeriodicUpdateTimer

### Implementasi Pemilihan Radius

Langkah awal yang dilakukan untuk memilih radius secara adaptif terhadap kepadatan node tetangga seperti yang telah dirancang pada subbab 3.4.2 adalah membandingkan kepadatan node tetangga dengan nilai threshold. Proses membandingkan kepadatan node tetangga dilakukan pada kelas NDPAckTimer dan IARPPeriodicUpdateTimer dalam dokumen zrp.cc.

Pada kelas NDPAckTimer, apabila kepadatan node tetangga kurang dari threshold, maka radius bertambah satu. Penambahan baris kode diletakkan di dalam baris kode untuk menghitung kepadatan node tetangga. Potongan kode untuk proses pemilihan radius dapat dilihat pada Kode Sumber 4.8. Kode selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4.

void NDPAckTimer::handle(Event* e){

...

if (agent_->radius_==1) {

...

float th = nilai_threshold;

printf("\nNDP UPDATED FOR NODE NUMBER : %d, radius : %d, kepadatan : %f, num_neighbor : %d\n\n", agent_->myaddr_, agent_->radius_, density, num_neighbor);

if (density < th && num_neighbor > 0) {

agent_->radius_ +=1;

}

}

}

Kode Sumber 4.8 Pemilihan Radius dalam Kelas NDPAckTimer

Selanjutnya pada kelas IARPPeriodicTimer, terdapat dua kondisi dalam implementasi radius yang adaptif. Kondisi pertama, yaitu apabila kepadatan node tetangga kurang dari threshold serta besar radius lebih dari satu dan kurang dari radius maksimal, maka radius bertambah satu. Kondisi kedua, yaitu apabila kepadatan node tetangga lebih dari threshold dan besar radius lebih dari satu, maka radius akan bekurang satu. Penambahan baris kode diletakkan tepat setelah penghitungan kepadatan node tetangga. Potongan kode untuk proses pemilihan radius dapat dilihat pada Kode Sumber 4.9. Kode selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5.

void IARPPeriodicUpdateTimer::handle(Event* e){

...

int node_in_rad = (agent_-> iarpAgt_) .count_node_in_rad()-1;

float kepadatan = (float)node_in_rad / jumlah_node_simulasi;

float treshold = nilai_threshold;

printf("\nIARP UPDATED FOR NODE NUMBER : %d, radius : %d, kepadatan : %f, node_in_rad : %d\n\n", agent_->myaddr_, agent_->radius_, kepadatan, node_in_rad);

if (kepadatan < treshold && agent_->radius_ < radius_maksimal && agent_->radius_ > 1 && node_in_rad > 0){

agent_->radius_ +=1;

}

if(kepadatan>treshold && agent_->radius_>1){

agent_->radius_ -=1;

}

(agent_->iarpAgt_).buildRoutingTable();

...

}

Kode Sumber 4.9 Pemilihan Radius dalam Kelas IARPPeriodicTimer

## Implementasi Simulasi pada NS-2

#Channel Type

set val(chan) Channel/WirelessChannel;

#radio-propagationmodel

set val(prop) Propagation/TwoRayGround;

#network interface type

set val(netif) Phy/WirelessPhy;

#MAC type

set val(mac) Mac/802_11;

#interface queue type

set val(ifq) Queue/DropTail/PriQueue;

#link layer type

set val(ll) 	LL;

#antenna model

set val(ant) Antenna/OmniAntenna;

#max packet in ifq

set val(ifqlen) 1000;

#number of mobilenodes

set val(nn) 100;

#Routing protocol

set val(rp) ZRP;

#Dimension of topography

set val(x) 1500;

set val(y) 1500;

#Simulation time

set val(stop) 200.0;

#Setting ZRP initial radius

Agent/ZRP set radius_ 1;

Implementasi simulasi pada NS-2 dijalankan menggunakan kode program TCL. Dokumen ini berisi konfigurasi yang dibutuhkan untuk setiap node dan langkah-langkah yang dilakukan selama simulasi. Kode program untuk konfigurasi lingkungan simulasi dapat dilihat pada Kode Sumber 4.10.

Kode Sumber 4.10 Pengaturan Parameter Lingkungan Simulasi

Setelah melakukan konfigurasi lingkungan simulasi, langkah selanjutnya adalah melakukan inisialisasi program untuk skenario MANET. Kode program untuk inisialisasi skenario MANET dapat dilihat pada Kode Sumber 4.11.

#Create a ns simulator

set ns_ [new Simulator]

#Set up topography object

set topo [new Topography]

$topo load_flatgrid $val(x) $val(y)

#Nam File Creation nam – network animator

set namtrace [open file_name.nam w]

#Tracing all the events and configuration

$ns_ namtrace-all $namtrace

$ns_ namtrace-all-wireless $namfile $val(x) $val(y)

#Trace File creation

set tracefile [open file_name.tr w]

#Tracing all the events and cofiguration

$ns_ trace-all $tracefile

#general operational descriptor- storing the hop details in the network

create-god $val(nn)

#Create wireless channel

set chan [new $val(chan)]

Kode Sumber 4.11 Pengaturan Inisialisasi NS-2

Pada Kode Sumber 4.11, ns_ merupakan variabel baru untuk simulator. Pengaturan topografi juga dilakukan untuk menentukan luas area yang akan digunakan saat simulasi, di mana dalam simulasi ini digunakan topografi dengan koordinat x dan y. Untuk menyimpan hasil simulasi, digunakan perintah trace-all di mana nantinya hasil simulasi akan dimasukkan ke dalam dokumen berekstensi .tr. Pada NS-2 juga disediakan Network Animator (biasa disebut NAM), yang memiliki sistem kerja hampir sama dengan dokumen .tr. Keduanya sama-sama melakukan trace terhadap skenario pada NS-2. Perbedaannya terletak pada hasil keluarannya, di mana NAM berbentuk visual dengan dokumen berekstensi .nam, sedangkan .tr berbentuk teks.

Sebelum membuat node untuk simulasi, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan konfigurasi parameter node yang akan digunakan untuk simulasi. Konfigurasi node dapat terdiri dari tipe ad hoc routing protocol, link layer, MAC layer, dan lain sebagainya. Kode program untuk konfigurasi parameter node dapat dilihat pada Kode Sumber 4.12.

$ns_ node-config

-adhocRouting $val(rp) \

-llType $val(ll) \

-macType $val(mac) \

-ifqType $val(ifq) \

-ifqLen $val(ifqlen) \

-antType $val(ant) \

-propType $val(prop) \

-phyType $val(netif) \

-topoInstance $topo \

-agentTrace ON \

-routerTrace ON \

-macTrace ON \

-movementTrace ON \

-channel $chan

Kode Sumber 4.12 Pengaturan Konfigurasi Parameter Node

Setelah melakukan konfigurasi parameter node, selanjutnya adalah membuat node dengan mendefinisikan node-node yang digunakan seperti menentukan posisi awal node, pergerakan node, dan pemberian label untuk masing-masing node. Pada tugas akhir ini, posisi node sumber dan tujuan diatur secara statis, sedangkan node intermediate diatur secara acak. Kode program untuk mendefinisikan node sumber dan tujuan dapat dilihat pada Kode Sumber 4.13.

#Node creation

for {set i 0} {$i < $val(nn)} {incr i} {

set node_($i) [$ns_ node]

$node_($i) random-motion 0

$node_($i) color black

$ns_ initial_node_pos $node_($i) 50

}

#set node source and destination

set val(source) [expr "$val(nn) - 2"]

set val(destination) [expr "$val(nn) - 1"]

#set source position

$node_($val(source)) set X_ 0.0

$node_($val(source)) set Y_ 750.0

$node_($val(source)) set Z_ 0.0

#set destination position

$node_($val(destination)) set X_ 1500.0

$node_($val(destination)) set Y_ 750.0

$node_($val(destination)) set Z_ 0.0

Kode Sumber 4.13 Posisi Statis Node Sumber dan Node Tujuan

Pada Kode Sumber 4.13, dapat diketahui bahwa node sumber didefinisikan dengan jumlah node dikurangi 2, sedangkan untuk node tujuan adalah jumlah node dikurangi 1. Selanjutnya, pada Kode Sumber 4.13 juga dijelaskan bahwa posisi node sumber mempunyai koordinat posisi yaitu 0, 750 (sumbu x, y) dan kedalaman 0 (sumbu z). Sedangkan untuk node tujuan mempunyai koordinat  posisi  yaitu 1500, 750 (sumbu x, y) dan kedalaman 0 (sumbu z).

Selanjutnya, penulis mengatur posisi node intermediate secara acak dengan aturan untuk sumbu x acak mulai dari 0 hingga 1500, sumbu y dibuat statis dengan variasi titik koordinat dari 0 hingga 1500, dan sumbu z tetap pada titik 0. Penentuan node secara acak tergantung pada jumlah node simulasinya. Kode program untuk mendefinisikan node sumber dan tujuan dapat dilihat pada Kode Sumber 4.14. Kode selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6.

set node 0

for {set i 0} {$i < 5} {incr i} {

set distance 250

$node_($node) set X_ [expr {($distance*$i) + $distance}]

$node_($node) set Y_ 750.0

$node_($node) set Z_ 0.0

$ns_ initial_node_pos $node_($node) 50

set node [expr $node+1]

}

for {set i 0} {$i < 6} {incr i} {

set distance 250

$node_($node) set X_ [expr {($distance*$i) + 125}]

$node_($node) set Y_ 925.0

$node_($node) set Z_ 0.0

$ns_ initial_node_pos $node_($node) 50

set node [expr $node+1]

}

Kode Sumber 4.14 Posisi Acak Node Intermediate

Berikutnya adalah pemberian warna sebagai penanda untuk mempermudah pengecekan pada NAM saat melakukan simulasi. Pemberian warna node sesuai dengan peran dari masing-masing node. Warna hijau menyatakan bahwa node tersebut adalah node sumber, warna biru menyatakan node tujuan, dan warna hitam menyatakan node intermediate. Kode program untuk memberi label dan warna pada node sumber, tujuan, dan intermediate dapat dilihat pada Kode Sumber 4.15.

# Label and coloring

for {set i 0} {$i < $val(nn)-2} {incr i} {

$ns_ at 0.0 "$node_($i) color black"

$ns_ at 0.0 "$node_($i) label Node$i"

}

$node_($val(source)) color green

$ns_ at 0.0 "$node_($val(source)) color green"

$ns_ at 0.0 "$node_($val(source)) label Source"

$node_($val(destination)) color blue

$ns_ at 0.0 "$node_($val(destination)) color blue"

$ns_ at 0.0 "$node_($val(destination)) label Destination"

Kode Sumber 4.15 Pemberian Label dan Warna pada Node

Langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi untuk mengatur pergerakan node pada simulasi. Dalam tugas akhir ini, pergerakan node dibuat secara acak. Pergerakan node secara acak menggunakan fitur setdest pada NS-2, dan menggunakan fitur rand() yang merupakan fungsi bawaan dari bahasa pemrograman C++. Waktu dimulainya perpindahan untuk setiap node juga diatur secara acak yang dimulai dari detik ke-1. Kode program untuk mengatur pergerakan node dapat dilihat pada Kode Sumber 4.16.

$ns_ at 0.0 "destination"

proc destination {} {

global ns_ val node_

set time 1.0

set now [$ns_ now]

for {set i 0} {$i < $val(nn)} {incr i} {

if {$i%3 == 0} {

$ns_ at $now "$node_($i) setdest [expr rand()*$val(x)] [expr rand()*$val(y)] 5.0"

}

if {$i%3 == 1} {

$ns_ at $now "$node_($i) setdest [expr rand()*$val(x)] [expr rand()*$val(y)] 5.0"

}

if {$i%3 == 2} {

$ns_ at $now "$node_($i) setdest [expr rand()*$val(x)] [expr rand()*$val(y)] 5.0"

}

}

$ns_ at [expr $now+$time] "destination"

}

Kode Sumber 4.16 Konfigurasi Pergerakan Node

Setelah melakukan konfigurasi posisi, label, warna, dan pergerakan node untuk simulasi, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan koneksi untuk simulasi, di mana pada tugas akhir ini penulis menggunakan koneksi UDP. Dalam pengaturan koneksi UDP ini, ditentukan juga ukuran paket sebesar 512 bytes dengan interval waktu pengiriman sebesar 0,25 detik dan waktu simulasi yang dimulai pada detik ke 2,5 hingga detik ke 200. Kode program konfigurasi koneksi UDP dapat dilihat pada Kode Sumber 4.17.

#Setup a UDP connection

set udp0 [new Agent/UDP]

$ns_ attach-agent $node_($val(source)) $udp0

set null0 [new Agent/Null]

$ns_ attach-agent $node_($val(destination)) $null0

set cbr0 [new Application/Traffic/CBR]

$cbr0 set packetSize_ 512

$cbr0 set interval_ 0.25

$cbr0 set random_ 1

$cbr0 set maxpkts_ 10000

$cbr0 attach-agent $udp0

$ns_ connect $udp0 $null0

$ns_ at 2.5 "$cbr0 start"

$ns_ at [expr $val(stop)] "$cbr0 stop"

Kode Sumber 4.17 Konfigurasi Koneksi Simulasi

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengaturan untuk menyimpan hasil simulasi dalam bentuk .tr dan .nam. Kode program pengaturan untuk menyimpan hasil simulasi dapat dilihat pada Kode Sumber 4.18.

proc finish {} {

global ns_ trfile namtrace

$ns_ flush-trace

close $namtrace

exec nam file_name.nam &

exit 0

}

Kode Sumber 4.18 Konfigurasi Menyimpan Hasil Simulasi

Setelah melakukan konfigurasi menyimpan hasil simulasi, penulis melakukan konfigurasi untuk mengakhiri simulasi. Kode program untuk mengakhiri simulasi dapat dilihat pada Kode Sumber 4.19.

for {set i 0} {$i < $val(nn)} {incr i} {

$ns_ at $val(stop) "$node_($i) reset";

}

$ns_ at $val(stop) "$ns_ nam-end-wireless $val(stop)"

$ns_ at $val(stop) "stop"

$ns_ at $val(stop) "finish"

$ns_ at $val(stop) "puts \"NS EXITING...\"; $ns_ halt"

proc stop {} {

global ns_ trfile

$ns_ flush-trace

close $trfile

}

Kode Sumber 4.19 Konfigurasi Mengakhiri Simulasi

$ ns namafile.tcl

$ nam namafile.nam

Kode Sumber 4.20 Perintah Menjalankan Simulasi TCL

Implementasi simulasi pada dokumen TCL telah selesai. Untuk menjalankan skrip TCL, digunakan perintah yang dijalankan di terminal seperti pada Kode Sumber 4.20.

Ketika skenario selesai dijalankan, maka akan dihasilkan dua dokumen, yaitu dokumen berekstensi .tr sebagai dokumen trace route, dan dokumen berekstensi .nam sebagai network animator.

## Implementasi Metrik Analisis

Simulasi yang telah dijalankan oleh NS-2 menghasilkan keluaran berupa trace file yang berisikan data mengenai aktivitas yang terjadi selama simulasi dalam bentuk plain text berekstensi .tr. Dari data tersebut, dapat dilakukan analisis performa routing protocol ZRP dengan mengukur beberapa metrik. Pada tugas akhir ini, metrik yang akan dianalisis adalah Packet Delivery Ratio (PDR), Routing Overhead (RO), dan Delivery Delay (DD).

### Implementasi Packet Delivery Ratio

Pada subbab 3.6.1, telah ditunjukkan contoh struktur data event dalam trace file oleh NS-2 dan telah dijelaskan cara menghitung PDR. Skrip AWK untuk menghitung PDR dapat dilihat pada lampiran 7.

Dalam menghitung PDR, kata kunci yang perlu diperhatikan pada trace file adalah layer AGT, karena kata kunci tersebut menunjukkan event yang bersangkutan dengan paket komunikasi data. Kemudian menghitung jumlah paket yang dikirimkan dan paket yang diterima dengan menggunakan karakter pada kolom pertama sebagai filter, karena kolom pertama yang menunjukkan event yang terjadi dari sebuah paket. Setelah itu, nilai PDR dapat dihitung dengan persamaan yang telah dijelaskan pada subbab 3.6.1. Pseudocode untuk menghitung PDR dapat dilihat pada Kode Sumber 4.21.

sent = 0

received = 0

for i = 1 to the number of rows

if in a row contains “s” and AGT then

sent++

else if in a row contains “r” and AGT then

eeceived++

end if

pdr = received / sent

Kode Sumber 4.21 Pseudocode Menghitung PDR

Penghitungan PDR pada tugas akhir ini dilakukan setelah simulasi dijalankan. Untuk menjalankan skrip AWK PDR menggunakan perintah awk -f pdr.awk nama_trace_file.tr.

### Implementasi Routing Overhead

Pada subbab 3.6.2, telah ditunjukkan contoh struktur data event dalam trace file oleh NS-2 dan telah dijelaskan cara menghitung RO. Skrip AWK untuk menghitung RO dapat dilihat pada lampiran 8.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, RO merupakan jumlah dari routing paket kontrol baik itu paket RREQ, paket RREP, maupun paket RERR. Sehingga, untuk mendapatkan route request hal yang perlu dilakukan adalah menjumlahkan tiap paket dengan filter event sent pada kolom pertama dan event layer RTR pada kolom ke-4. Pseudocode untuk menghitung RO dapat dilihat pada Kode Sumber 4.22.

ro = 0

for i = 1 to the number of rows

if in a row contains “s” or “f” and RTR then

ro++

end if

Kode Sumber 4.22 Pseudocode Menghitung RO

Pada tugas akhir ini, penghitungan RO juga dilakukan setelah simulasi dijalankan Untuk menjalankan skrip awk RO menggunakan perintah awk -f ro.awk nama_trace_file.tr.

### Implementasi Delivery Delay

Pada subbab 3.6.3, telah ditunjukkan contoh struktur data event dalam trace file oleh NS-2 dan telah dijelaskan cara menghitung Delivery Delay. Skrip AWK untuk menghitung Delivery Delay dapat dilihat pada lampiran 9.

Dalam menghitung Delivery Delay, kata kunci yang perlu diperhatikan pada trace file adalah layer AGT, karena kata kunci tersebut menyatakan bahwa aktivitas terjadi pada layer agent atau aplikasi di mana pengiriman sudah berupa paket asli. Selain itu, untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan selama pengiriman paket data dapat dilihat pada kolom kedua trace file, dengan merujuk pada kolom pertama filter event di mana kata kunci sent (s) menandakan pengiriman paket dan received (r) yang berarti penerimaan paket. Setelah itu nilai Delay Delivery dapat dihitung dengan persamaan yang telah dijelaskan pada subbab 3.6.3. Pseudocode untuk menghitung Delivery Delay dapat dilihat pada Kode Sumber 4.23.

time_sent = 0

time_received = 0

for i=1 to the number of rows

if in a row contains “s” and AGT then

time_sent++

else in a row contains “r” and AGT then

time_received++

end if

dd = time_received - time_sent

Kode Sumber 4.23 Pseudocode Menghitung Delivery Delay

Pada tugas akhir ini, penghitungan Delivery Delay juga dilakukan setelah simulasi dijalankan. Untuk menjalankan skrip AWK Delivery Delay menggunakan perintah awk -f dd.awk nama-trace-file.tr.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

# BAB V
UJI COBA DAN EVALUASI

Bab ini membahas mengenai uji coba yang dilakukan dan evaluasi sesuai dengan rancangan dan implementasi. Dari hasil yang didapatkan setelah melakukan uji coba, akan dilakukan evaluasi sehingga dapat diambil kesimpulan untuk bab selanjutnya.

## Lingkungan Uji Coba

Uji coba dilakukan pada perangkat dengan spesifikasi seperti yang tertera pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Spesifikasi Perangkat yang Digunakan

| Komponen | Spesifikasi |
| --- | --- |
| CPU | Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz |
| Sistem Operasi | Ubuntu Bionic 18.04 LTS 64 bit |
| Linux Kernel | Linux kernel 4.4 |
| Memori | RAM 8 GB |
| Penyimpanan | 928 GB |

Pengujian dilakukan dengan menjalankan skenario yang disimulasikan menggunakan NS-2. Dari simulasi tersebut dihasilkan sebuah trace file dengan ekstensi .tr yang akan dianalisis menggunakan skrip AWK untuk mendapatkan Packet Delivery Ratio, Routing Overhead, dan Delivery Delay dengan kode masing-masing pada lampiran 7. Kode Skrip AWK Packet Delivery Ratio, lampiran 8. Kode Skrip AWK Routing Overhead, dan lampiran 9. Kode Skrip AWK Delivery Delay.

## Hasil Uji Coba

Simulasi yang telah dijalankan oleh NS-2 hingga proses analisis menggunakan skrip AWK menghasilkan keluaran berupa nilai metrik analisis. Sebelumnya, pada subbab 3.3 telah dibahas mengenai skenario penentuan threshold yang menggunakan routing protocol ZRP modifikasi. Pada bagian ini, akan dibahas mengenai hasil pra-uji coba penentuan threshold dan hasil uji coba skenario simulasi NS-2 menggunakan routing protocol ZRP yang telah dimodifikasi.

### Hasil Pra-Uji Coba Penentuan Threshold

Sebelum memasuki hasil uji coba skenario simulasi NS-2, dilakukan terlebih dahulu pra-uji coba penentuan nilai threshold sesuai dengan skenario yang telah dirancang pada subbab 3.3. Dalam penentuan threshold, parameter lingkungan simulasi diatur sama dengan parameter lingkungan yang telah dijelaskan dalam subbab 3.5. Perbedaannya terletak pada jumlah dan posisi node, di mana dalam pra-uji coba penentuan threshold ini jumlah node yang digunakan adalah 25 node serta posisi node dibuat statis dan tidak bergerak. Selain itu, pada penentuan threshold ini menggunakan routing protocol ZRP yang telah dimodifikasi.

Penentuan threshold dilakukan dengan menggunakan besar kepadatan node tetangga dari 0 sampai batas tertentu, yaitu ketika nilai Packet Delivery Ratio, Routing Overhead, dan Delivery Delay menghasilkan angka yang sama untuk kepadatan yang berbeda. Simulasi dilakukan satu kali untuk setiap besaran threshold. Hal itu dilakukan karena posisi dan pergerakan node dalam pra-uji coba ini dibuat statis dan tidak bergerak, sehingga akan menghasilkan nilai metrik analisis yang sama pada besar kepadatan node tetangga yang sama.

Dari simulasi pra-uji coba yang telah dilakukan, hasil metrik analisis menunjukkan bahwa pada saat kepadatan node tetangga sebesar 0,52, nilai PDR mencapai angka 1. Begitupun dengan metrik analisis untuk kepadatan node tetangga hingga 1,00 menunjukkan hasil metrik analisis yang sama untuk nilai PDR, RO, dan DD. Sehingga, hasil pra-uji coba penentuan threshold didapatkan angka threshold sebesar 0,52. Hasil pra-uji coba penentuan threshold selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Hasil Pra-Uji Coba Penentuan Threshold

| Density | Packet Delivery Ratio | Routing Overhead | Delivery Delay |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,04 | 0,9975 | 11.613 | 83,5084 |
| 0,08 | 0,9975 | 12.721 | 88,3990 |
| 0,12 | 0,6013 | 10.117 | 194,1120 |
| 0,16 | 0,6146 | 10.243 | 44,4640 |
| 0,20 | 0,6184 | 10.436 | 41,9038 |
| 0,24 | 0,6247 | 10.766 | 41,9407 |
| 0,28 | 0,1043 | 8.449 | 33,5361 |
| 0,32 | 0,6038 | 12.019 | 509,8210 |
| 0,36 | 0,6090 | 12.290 | 52,8119 |
| 0,40 | 0,6112 | 12.529 | 498,0540 |
| 0,44 | 0,3654 | 11.294 | 40,0569 |
| 0,48 | 0,6197 | 13.065 | 42,3226 |
| 0,52 | 1,0000 | 15.052 | 47,6143 |

Dari hasil pra-uji coba penentuan threshold, dapat diketahui bahwa ketika density atau kepadatan node tetangga sebesar 0,52, nilai Packet Delivery Ratio menunjukkan angka 1, di mana angka tersebut merupakan nilai tertinggi dari setiap percobaan pada besar kepadatan node tetangga yang dilakukan. Sehingga, pada tugas akhir ini 0,52 dipilih sebagai nilai threshold kepadatan node tetangga. Selanjutnya, nilai threshold tersebut digunakan dalam simulasi NS-2 untuk mengetahui performa metrik analisisnya.

### Hasil Uji Coba Simulasi NS-2

Pengujian pada skenario simulasi NS-2 dilakukan untuk melihat perbandingan metrik analisis berupa Packet Delivery Ratio, Routing Overhead, dan Delivery Delay antara routing protocol ZRP asli dan ZRP yang telah dimodifikasi. Pengujian dilakukan sesuai dengan perancangan skenario yang telah dijelaskan pada subbab 3.5

Pengambilan data uji metrik analisis dengan luas area 1500 m x 1500 m dan node sebanyak 25, 50, dan 100 menggunakan nilai threshold yang telah didapatkan pada hasil pra-uji coba yaitu sebesar 0,52.  Nilai threshold ini bermakna bahwa maksimal node di dalam zona IARP yang dimiliki oleh suatu node tidak boleh melebihi nilai threshold, dan nilai radius minimal adalah 1. Uji coba simulasi NS-2 dilakukan sebanyak sepuluh kali, kemudian dihitung nilai rata-rata untuk setiap parameter metrik analisis yang telah ditentukan.

Hasil pengambilan data metrik analisis berupa Packet Delivery Ratio pada node 25, 50, dan 100 dengan menggunakan routing protocol ZRP asli dan ZRP yang telah dimodifikasi dapat dilihat pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1 Grafik Rata-rata Packet Delivery Ratio pada Simulasi NS-2

Berdasarkan grafik pada Gambar 5.1, dapat dilihat bahwa routing protocol ZRP asli dan ZRP yang telah dimodifikasi mengalami kenaikan nilai Packet Delivery Ratio. Pada lingkungan dengan jumlah node 25, menghasilkan perbedaan selisih PDR sebesar 0,03024, atau naik sekitar 3,16 % di mana routing protocol ZRP yang telah dimodifikasi unggul dalam nilai PDR tersebut. Pada lingkungan dengan jumlah node 50, menghasilkan perbedaan selisih PDR sebesar 0,01426, atau naik sekitar 1,48 % di mana routing protocol ZRP yang telah dimodifikasi juga unggul dalam nilai PDR tersebut. Pada lingkungan dengan jumlah node 100, menghasilkan perbedaan selisih PDR sebesar 0,01151, atau naik sekitar 1,99 % di mana routing protocol ZRP yang telah dimodifikasi juga unggul dalam nilai PDR tersebut.

Dapat dilihat rata-rata kenaikan yang terjadi untuk nilai PDR adalah 2,21 %. Jika ketiga lingkungan variasi jumlah node tersebut dibandingkan, dapat dilihat bahwa dengan jumlah node 25 menghasilkan PDR yang lebih bagus daripada di lingkungan dengan jumlah node yang lebih banyak untuk routing protocol ZRP yang telah dimodifikasi. Sedangkan pada ZRP asli, nilai PDR yang lebih bagus dihasilkan oleh jumlah node 50. Dapat dilihat pula bahwa ZRP yang telah dimodifikasi menghasilkan PDR yang lebih bagus atau dalam hal ini lebih tinggi daripada routing protocol ZRP asli.

Hasil pengambilan data metrik analisis berupa Routing Overhead pada node 25, 50, dan 100 dengan menggunakan routing protocol ZRP asli dan ZRP yang telah dimodifikasi dapat dilihat pada Gambar 5.2.

Gambar 5.2 Grafik Rata-rata Routing Overhead pada Simulasi NS-2

Berdasarkan grafik pada Gambar 5.2, dapat dilihat bahwa routing protocol ZRP asli dan ZRP yang telah dimodifikasi mengalami kenaikan nilai Routing Overhead. Pada lingkungan dengan jumlah node 25, menghasilkan perbedaan selisih RO sebesar 1436,2, atau naik sekitar 7,84 % di mana routing protocol ZRP yang telah dimodifikasi lebih unggul dalam nilai RO tersebut. Pada lingkungan dengan jumlah node 50, menghasilkan perbedaan selisih RO sebesar 7297,8, atau naik sekitar 18,85 % di mana routing protocol ZRP yang telah dimodifikasi juga unggul dalam nilai RO tersebut. Pada lingkungan dengan jumlah node 100, menghasilkan perbedaan selisih RO sebesar 27688,5, atau naik sekitar 29,28 % di mana routing protocol ZRP yang telah dimodifikasi juga unggul dalam nilai RO tersebut.

Dapat dilihat rata-rata kenaikan yang terjadi untuk nilai RO adalah 18,66 %. Jika ketiga lingkungan variasi jumlah node tersebut dibandingkan, dapat dilihat bahwa dengan jumlah node 25 menghasilkan RO yang lebih bagus atau lebih sedikit daripada lingkungan dengan jumlah node yang lebih banyak untuk routing protocol ZRP asli maupun yang telah dimodifikasi.

Hasil pengambilan data metrik analisis berupa Delivery Delay pada node 25, 50, dan 100 dengan menggunakan routing protocol ZRP asli dan ZRP yang telah dimodifikasi dapat dilihat pada Gambar 5.3.

Gambar 5.3 Grafik Rata-rata Delivery Delay pada Simulasi NS2

Berdasarkan grafik pada Gambar 5.3, dapat dilihat bahwa routing protocol ZRP asli dan ZRP yang telah dimodifikasi mengalami kenaikan nilai Delivery Delay. Pada lingkungan dengan jumlah node 25, menghasilkan perbedaan selisih Delivery Delay sebesar 601,22, atau naik sekitar 345 % di mana routing protocol ZRP yang telah dimodifikasi lebih unggul dalam nilai Delivery Delay tersebut. Pada lingkungan dengan jumlah node 50, menghasilkan perbedaan selisih Delivery Delay sebesar 652,26, atau naik sekitar 420 % di mana routing protocol ZRP yang telah dimodifikasi juga unggul dalam nilai Delivery Delay tersebut. Pada lingkungan dengan jumlah node 100, menghasilkan perbedaan selisih Delivery Delay sebesar 1688,46, atau naik sekitar 205 % di mana routing protocol ZRP yang telah dimodifikasi juga unggul dalam nilai Delivery Delay tersebut.

Dapat dilihat rata-rata kenaikan yang terjadi untuk nilai Delivery Delay adalah 323 %. Jika ketiga lingkungan variasi jumlah node tersebut dibandingkan, dapat dilihat bahwa dengan jumlah node 25 menghasilkan Delivery Delay yang lebih bagus atau lebih sedikit daripada lingkungan dengan jumlah node yang lebih banyak untuk routing protocol ZRP yang telah dimodifikasi. Sedangkan untuk routing protocol ZRP asli, nilai Delivery Delay yang lebih bagus dihasilkan oleh node 50.

# BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari tugas akhir yang telah dikerjakan dan saran terkait pengembangan dari tugas akhir ini yang dapat dilakukan pada masa yang akan datang.

## Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil uji coba dan evaluasi pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- Dengan menambahkan penghitungan kepadatan node tetangga dan membandingkannya dengan nilai threshold, maka radius yang adaptif terhadap kepadatan node tetangga dapat diimplementasikan.

- Pengaruh zonasi yang adaptif terhadap performa routing protocol ZRP secara keseluruhan untuk skenario simulasi NS-2 menghasilkan peningkatan rata-rata Packet Delivery Ratio sebesar 2,21 %, peningkatan rata-rata Routing Overhead sebesar 18,66%, dan peningkatan rata-rata Delivery Delay sebesar 323%.

## Saran

Saran yang diberikan dari hasil uji coba dan evaluasi pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mendapatkan hasil uji coba yang lebih baik, dapat dilakukan uji coba yang lebih banyak, misalnya sepuluh kali.

- Untuk mendapatkan hasil uji coba yang lebih baik, dapat dilakukan penentuan posisi dan pergerakan node yang lebih teratur atau dengan kata lain semi-acak.

- Ide untuk implementasi zonasi yang adaptif terhadap kepadatan node tetangga sudah bagus, kedepannya bisa mengimplementasikan dengan menambahkan aspek lain yang dijadikan untuk parameter zonasi yang adaptif seperti kecepatan, arah, dan lain sebagainya.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

# DAFTAR PUSTAKA

| [1] | S. Adiwicaksono, "DETEKSI MALICIOUS NODE PADA ZONE ROUTING," Teknik Informatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 2017. |
| --- | --- |
| [2] | M. F. Rahman, K. S. N. Ripon, S. M. M. Karim and M. I. H. Suvo, "Performance Analysis of Estimation of Distribution," International Journal of Computer Science and Information Security, vol. 8, August 2010. |
| [3] | A. Nasipuri, "Mobile Ad Hoc Networks," The University of North Carolina, Charlotte. |
| [4] | N. Beijar, "Zone Routing Protocol (ZRP)," Finland, 2015. |
| [5] | J. Sasongko, "Network Simulator dan Network Animator Menggunakan Cygnus Windows dalam Windows XP," vol. XIV, Januari 2009. |
| [6] | Y. Joshi and D. Parekh, 2016. [Online]. Available: https://academic.csuohio.edu/yuc/mobile/mcproj/5d-MC%20Final%20Report%20.pdf. [Accessed 19 October 2018]. |
| [7] | P. R. L. D. Neha Singh and V. Mathur, "Network Simulator NS2-2.35," International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, vol. 2, May 2012. |
| [8] | A. V. Aho, B. W. Kerninghan and P. J. Weinberger, The AWK Programming Language, Boston: Addison-Wesley, 1988. |
| [9] | Surateno, "OPTIMASI PENENTUAN ZONA PADA ROUTING PROTOCOL HOPNET DENGAN TEKNIK MIN-SEARCHING," Pasca Sarjana Teknik Informatika, Intitut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 2011. |

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

# LAMPIRAN

## Kode Konfigurasi Kelas NDPAgent

class NDPAgent{

public:

ZRPAgent *agent_;

NeighborList neighborLst_;

NDPBeaconTransmitTimer BeaconTransmitTimer_;

NDPAckTimer AckTimer_;

int startup_jitter_;

NDPAgent(ZRPAgent *agent) : agent_(agent), BeaconTransmitTimer_(agent),

AckTimer_(agent), startup_jitter_(DEFAULT_STARTUP_JITTER) {}

void startUp();

void recv_NDP_BEACON(Packet* p);

void recv_NDP_BEACON_ACK(Packet* p);

int print_tables();

}

## Kode Konfigurasi Kelas IARPAgent

class IARPAgent{

public:

ZRPAgent *agent_;

int updateSendFlag_;

LinkStateList lsLst_;

PeripheralNodeList pnLst_;

InnerRouteList irLst_;

IARPUpdateDetectedList upLst_;

int linkLifeTime_;

int updateLifeTime_;

IARPPeriodicUpdateTimer PeriodicUpdateTimer_;

IARPExpirationTimer ExpirationTimer_;

int startup_jitter_;

IARPAgent(ZRPAgent *agent) : agent_(agent), updateSendFlag_(TRUE),

linkLifeTime_(DEFAULT_LINK_LIFETIME),

updateLifeTime_(DEFAULT_UPDATE_LIFETIME),PeriodicUpdateTimer_(agent),ExpirationTimer_(agent),startup_jitter_(DEFAULT_STARTUP_JITTER){}

void startUp();

void buildRoutingTable();

void addRouteInPacket(nsaddr_t dest,Packet *p);

void recv_IARP_UPDATE(Packet* p);

void recv_IARP_DATA(Packet* p);

int count_node_in_rad();

};

## Kode Konfigurasi constant.h

#ifndef _constants_h_

#define _constants_h_

#define DEBUG	1

#define ROUTER_PORT	0xff

#define TRUE	1

#define FALSE	0

#define LINKUP	1

#define LINKDOWN 0

#define DEFAULT_STARTUP_JITTER 1

#define DEFAULT_EXPIRATION_CHECK_PERIOD 1

#define MAX_SEQUENCE_ID 1000000

#define MIN_PACKET_DROP_TIME 3

#define MAX_PACKET_DROP_TIME 10

#define IERP_TTL  50

#define DEFAULT_BEACON_PERIOD 		3

#define DEFAULT_BEACON_PERIOD_JITTER	1

#define DEFAULT_NEIGHBOR_ACK_TIMEOUT  	2

#define DEFAULT_MAX_ACK_TIMEOUT		2

#define DEFAULT_MIN_IARP_UPDATE_PERIOD 3

#define DEFAULT_MAX_IARP_UPDATE_PERIOD 9

#define DEFAULT_LINK_LIFETIME 		10

#define DEFAULT_UPDATE_LIFETIME 	30

#define DEFAULT_BRP_XMIT_POLICY		0

#define IERP_REPLY_SNOOP		1

#define IERP_ERROR_SNOOP		1

#define IERP_XMIT_JITTER		1

#define DEFAULT_QUERY_LIFETIME 	30

#define DEFAULT_QUERY_RETRY_TIME	5

#define DEFAULT_ROUTE_LIFETIME 	120

#define DEFAULT_MAX_IERP_REPLY	3

#define ZRP_DEFAULT_HDR_LEN			10

#define DEFAULT_ZONE_RADIUS 		2

#define DEFAULT_SEND_BUFFER_SIZE		100

#define DEFAULT_PACKET_LIFETIME		20

#define DEFAULT_INTERPKT_JITTER 		1

typedef double Time;

typedef int32_t Query_ID;

enum ZRPTYPE {

NDP_BEACON, NDP_BEACON_ACK, IARP_UPDATE, IARP_DATA, IERP_REPLY, IERP_REQUEST, IERP_ROUTE_ERROR, IERP_DATA

};

enum BRP_XMIT_POLICY {

BRP_UNICAST, BRP_MULTICAST

};

#endif

## Kode Fungsi NDPAckTimer::handle(Event* e)

void NDPAckTimer::handle(Event* e) {

if((agent_->ndpAgt_) .neighborLst_ .isEmpty()){

if(DEBUG) {

Time now = Scheduler::instance() .clock();

printf("\n_%d_ [%6.6f] | NDP_ISOLATED_NODE | No NDP_BEACON_ACK Detected | ",agent_->myaddr_, now); agent_->print_tables(); printf("\n");

}return;

}

Time now = Scheduler::instance() .clock();

Neighbor *prev, *curNb;

prev = NULL;

curNb = (agent_->ndpAgt_).neighborLst_ .head_;

for(; curNb!=NULL; ) {

if((now - curNb->lastack_) > neighbor_ack_timeout_) {

curNb->AckTOCount_++;

if(curNb->AckTOCount_ >= DEFAULT_MAX_ACK_TIMEOUT) {

(agent_->iarpAgt_). updateSendFlag_ = TRUE;

Linkstate *handleToFoundLS = NULL;

int foundFlag;

foundFlag = (agent_->iarpAgt_).lsLst_.findLink(curNb->addr_, agent_->myaddr_, &handleToFoundLS);

if( foundFlag == TRUE ) {

handleToFoundLS->isup_ = LINKDOWN;

(agent_->iarpAgt_) .buildRoutingTable();}

curNb->linkStatus_ = LINKDOWN;

}

if(DEBUG) {

Time now = Scheduler::instance() .clock();

printf("\n_%d_ [%6.6f] | NDP_BEACON_ACK_TIMEOUT | -S %d -Nb %d | -TimeOut %d | ",agent_->myaddr_, now, agent_->myaddr_, curNb->addr_, neighbor_ack_timeout_);

agent_->print_tables(); printf("\n");

}

}

prev = curNb;

curNb=curNb->next_;

}

if (agent_->radius_==1) {

int num_neighbor = (agent_-> ndpAgt_) .print_tables();

float density = (float)num_neighbor / jumlah_node_simulasi;

float th = nilai_threshold;

printf("\nNDP UPDATED FOR NODE NUMBER : %d, radius : %d, kepadatan : %f, num_neighbor : %d\n\n", agent_->myaddr_, agent_->radius_, density, num_neighbor);

if (density < th && num_neighbor > 0){

agent_->radius_ +=1;

}

}

}

## Kode Fungsi IARPPeriodicUpdateTimer::handle (Event* e)

void IARPPeriodicUpdateTimer::handle(Event* e){

if(agent_->radius_ == 1) {

Scheduler::instance().schedule(this, &intr_, min_iarp_update_period_);

return;

}

Time now = Scheduler::instance().clock();

if((agent_->iarpAgt_) .updateSendFlag_ ==FALSE && (now-lastUpdateSent_) <max_iarp_update_period_) {

if(DEBUG) {

Time now = Scheduler::instance() .clock();

printf("\n_%d_ [%6.6f] | MISS_IARP_UPDATE | No Neighbor Changes | -Tlsu %d | ",agent_->myaddr_, now, min_iarp_update_period_);

agent_->print_tables();

printf("\n");

}

Scheduler::instance().schedule(this, &intr_, min_iarp_update_period_);

return;

}

if((agent_->ndpAgt_).neighborLst_.isEmpty() == FALSE) {

Packet* p;

p = (agent_->pktUtil_). pkt_create (IARP_UPDATE, IP_BROADCAST, agent_->radius_-1);

(agent_->pktUtil_).pkt_add_LSU_space(p, (agent_->ndpAgt_) .neighborLst_ .numNeighbors_);

hdr_zrp *hdrz = HDR_ZRP(p);

Neighbor *cur = (agent_->ndpAgt_). neighborLst_.head_;

for(int i=0; i<(agent_->ndpAgt_) .neighborLst_.numNeighbors_; i++) {

hdrz->links_[i].src_ = agent_->myaddr_;

hdrz->links_[i].dest_ = cur->addr_;

hdrz->links_[i].isUp_ = cur->linkStatus_;

cur = cur->next_;}

hdrz->numlinks_ = (agent_->ndpAgt_). neighborLst_.numNeighbors_;

(agent_->pktUtil_).pkt_broadcast(p, 0.00);

if(DEBUG) {

Time now = Scheduler::instance() .clock();

hdr_zrp *hdrz = HDR_ZRP(p);

hdr_ip *hdrip = HDR_IP(p);

printf("\n_%d_ [%6.6f] | XMIT_IARP_UPDATE | -S %d -IS %d | -SEQ %d | ",agent_->myaddr_, now, hdrz->src_, hdrip->saddr(), hdrz->seq_);

(agent_->pktUtil_) .pkt_print_links(p);

agent_->print_tables(); printf("\n");}

(agent_->iarpAgt_).upLst_.addUpdate (hdrz->src_, hdrz->seq_,now+(agent_->iarpAgt_).updateLifeTime_);

(agent_->iarpAgt_).updateSendFlag_ = FALSE;

lastUpdateSent_ = now;

(agent_->ndpAgt_).neighborLst_ .purgeDownNeighbors();}

else{

if(DEBUG) {

Time now = Scheduler::instance().clock();

printf("\n_%d_ [%6.6f] | IARP_ISOLATED_NODE | No Neighbors | ",agent_->myaddr_, now);

agent_->print_tables(); printf("\n");

}

}

int node_in_rad = (agent_-> iarpAgt_) .count_node_in_rad()-1;

float kepadatan = (float)node_in_rad / jumlah_node_simulasi;

float treshold = nilai_threshold;

printf("\nIARP UPDATED FOR NODE NUMBER : %d, radius : %d, kepadatan : %f, node_in_rad : %d\n\n", agent_->myaddr_, agent_->radius_, kepadatan, node_in_rad);

if(kepadatan < treshold && agent_->radius_ < radius_maksimal && agent_->radius_ > 1 && node_in_rad > 0){

agent_->radius_ +=1;

}

if(kepadatan>treshold && agent_->radius_>1){

agent_->radius_ -=1;

}

(agent_->iarpAgt_).buildRoutingTable();

Scheduler::instance().schedule(this, &intr_, min_iarp_update_period_);

}

## Kode Konfigurasi Posisi Node pada Simulasi NS-2

set node 0

for {set i 0} {$i < 5 } { incr i } {

set distance 250

$node_($node) set X_ [expr {($distance*$i) + $distance}]

$node_($node) set Y_ 750.0

$node_($node) set Z_ 0.0

$ns_ initial_node_pos $node_($node) 50

set node [expr $node+1]

}

for {set i 0} {$i < 6 } { incr i } {

set distance 250

$node_($node) set X_ [expr {($distance*$i) + 125}]

$node_($node) set Y_ 925.0

$node_($node) set Z_ 0.0

$ns_ initial_node_pos $node_($node) 50

set node [expr $node+1]

}

for {set i 0} {$i < 6 } { incr i } {

set distance 250

$node_($node) set X_ [expr {($distance*$i) + 125}]

$node_($node) set Y_ 525.0

$node_($node) set Z_ 0.0

$ns_ initial_node_pos $node_($node) 50

set node [expr $node+1]

}

for {set i 0} {$i < 3 } { incr i } {

set distance 250

$node_($node) set X_ [expr {($distance*$i) + 500}]

$node_($node) set Y_ 1150.0

$node_($node) set Z_ 0.0

$ns_ initial_node_pos $node_($node) 50

set node [expr $node+1]

}

for {set i 0} {$i < 3 } { incr i } {

set distance 250

$node_($node) set X_ [expr {($distance*$i) + 500}]

$node_($node) set Y_ 350.0

$node_($node) set Z_ 0.0

$ns_ initial_node_pos $node_($node) 50

set node [expr $node+1]

}

## Kode Skrip AWK Packet Delivery Ratio

BEGIN {

sendLine = 0;

recvLine = 0;

fowardLine = 0;

}

$0 ~/^s.* AGT/ {

sendLine ++ ;

}

$0 ~/^r.* AGT/ {

recvLine ++ ;

}

$0 ~/^f.* RTR/ {

fowardLine ++ ;

}

END {

printf "cbr s:%d r:%d, r/s Ratio:%.4f, f:%d \n", sendLine, recvLine, (recvLine/sendLine),fowardLine;

}

## Kode Skrip AWK Routing Overhead

BEGIN {

rt_pkts = 0;

}

{

if ($2 >= 101) {

if (($1 == "s" || $1 == "f") && ($4 == "RTR") && ($7 == "DSR")) {

rt_pkts++;

}

}

}

END {

printf "Routing Packets \t= %d \n", rt_pkts;

}

## Kode Skrip AWK Delivery Delay

BEGIN{

sum_delay = 0; count = 0;

}

{

if ($2 >= 101) {

if($4=="AGT" && $1=="s" && seqno < $6) {

seqno = $6;

}

if($4 == "AGT" && $1 == "s") {

start_time[$6] = $2;

}

else if(($7 == "cbr") && ($1 == "r")) {

end_time[$6] = $2;

}

else if($1 == "D" && $7 == "cbr") {

end_time[$6] = -1;

}

}

}

END {

for(i=0; i<=seqno; i++) {

if(end_time[i] > 0) {

delay[i] = end_time[i]-start_time[i];

count++;}

else {

delay[i] = -1;}

}

for(i=0; i<=seqno; i++) {

if(delay[i] > 0) {

n_to_n_delay=n_to_n_delay+delay[i];

}

}

n_to_n_delay = n_to_n_delay/count;

printf "End-to-End Delay \t= "n_to_n_delay * 1000 " ms \n";

}

# BIODATA PENULIS

Hania Maghfira lahir di Pasuruan pada tanggal 19 Agustus 1997. Penulis menempuh pendidikan formal di TK Bustanul Athfal Purwokerto (2001-2003), SDN Dukuwaluh II Purwokerto (2003-2004), SDN Kebagusan 04 Pg. Jakarta Selatan (2004-2006), SDN Purutrejo II Pasuruan (2006-2007), MI Nurul Huda Gondol Buleleng Bali (2007-2009), MTsN PATAS Buleleng Bali (2009-2012), SMAN 2 Pasuruan (2012-2015), dan Informatika ITS Surabaya (2015-2019). Bidang studi yang diambil oleh penulis saat berkuliah di Departemen Informatika ITS adalah Arsitektur Jaringan Komputer (AJK). Penulis aktif dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Wakil Ketua BEM periode 2017-2018, Himpunan Mahasiswa Teknik Computer-Informatika (2016-2017), dan Jamaah Masjid Manarul Ilmi (2016-2018). Penulis juga aktif dalam kegiatan kepanitian seperti SCHEMATICS 2016 - 2017 Divisi Humas, FTIF FESTIVAL 2017 sebagai Bendahara, dan INTEGRALISTIK FESTIVAL 2016 sebagai Sekretaris. Penulis pernah menjalani kerja praktik di PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jakarta periode Januari 2018, magang di Kementerian Luar Negeri RI periode Juli-Agustus 2017 dan PT Toyota Astra Motor Jakarta periode Juni-Agustus 2018. Selama berkuliah, penulis juga menjadi administrator di Laboratorium Komputasi Berbasis Jaringan. Penulis dapat dihubungi melalui nomor handphone 082139497057 atau di email if.hania@outlook.com.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)